Vzdelávacie materiály pre predmet

Počítačové siete

Cisco Packet Tracer

Autor: Mgr. Matúš Kleštinec

Obsah

Úvod:	3

Kapitola 1: Inštalácia Cisco Packet Tracer a jeho nastavenie	3

Kapitola 2: Ako funguje Cisco Packet Tracer	5

Kapitola 3: Vytvorenie jednoduchej siete pomocou počítačov	10

Kapitola 4: IP adresy	18

Kapitola 5: Prepojenie počítačov pomocou prepínača (switch)	20

Kapitola 6: Maska podsiete	23

Kapitola 7: DHCP server	28

Kapitola 8: Router	32

Kapitola 9: DNS	42

Kapitola 10: Nastavenie DHCP do viacerých sietí	50

Kapitola 11: VLANy	55

Kapitola 12: VLANy – Router on a stick	60

## Úvod:

Počítačové siete predstavujú základ moderných informačných technológií a umožňujú vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami, prenos dát a zdieľanie rôznych zdrojov. Vďaka nim môžu počítače, servery či ďalšie sieťové zariadenia spolupracovať v rámci lokálnych aj globálnych sietí, ako je napríklad internet. Pochopenie princípov fungovania počítačových sietí je preto dôležitou súčasťou štúdia informatiky a sieťových technológií. V tomto dokumente si prejdeme základy počítačových sietí prostredníctvom bezplatného programu Cisco Packet Tracer, ktorý slúži na simulovanie počítačových sietí. V nasledujúcich príkladoch budeme používať aktuálnu verziu 9.0.0. , ale zadané úlohy sú riešiteľné aj na staršej verzií 8.2.2.

## Kapitola 1: Inštalácia Cisco Packet Tracer a jeho nastavenie

Pre používanie nástroja Cisco Packet Tracer je nutné sa zaregistrovať na stránke: https://www.netacad.com/  a po registrácií si môžete stiahnúť program na nasledovnom linku: https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US , ktorý si môžete nainštalovať na MacOs, Ubuntu a Windows. Ak ste vykonali prihlásenie na webstránke https://www.netacad.com/ a po inštalácií spustíte program, tak nie je nutné dodatočné prihlásenie, ale pri ďalšom spustení programu od vás bude pýtať dodatočné prihlásenie. Ak sa Vám všetko podarilo správne spraviť, tak budete mať k dispozícií nasledovné zobrazenie, ktoré môžeme vidieť na Obrázku 1.

Obrázok 1: Zobrazenie prostredia Cisco Packet Tracer

Pri spustení môžete mať inú farebnú schému. V prípade, ak máte šedo-čiernu paletu farieb, tak odporúčame zmeniť na biele prostredie, pretože niektoré texty splývajú s prostredím, a tým sú ťažšie čitateľné. Paleta farieb Cisco Packet Tracera je ovplyvnená samotným nastavením farby pc. Ak chcete svetlú farbu Cisco Packet Tracer, tak pri Windows 10 v časti nastavenia/prispôsobenie/farby môžete pomocou Vybrať farbu zmeniť farbu na svetlú. Cisco Packet Tracer následne musíte vypnúť a zapnúť, aby ste dosiahli požadovanej palety farieb.

Ak by ste potrebovali zmeniť veľkosť jednotlivých ikon vo vnútri Cisco Packet Tracer, tak na hornej lište v časti Option/Preferences (Obrázok 2) a následne v časti Font (Obrázok 3) máte možnosť upraviť veľkosti jednotlivých častí programu.

Obrázok 2: Zobrazenie nastavení Cisco Packet Tracer

Obrázok 3: Nastavenie veľkosti, štýlu fontu jednotlivých prvkov programu

Pre nastavenie veľkosti ikon samotnej aplikácie môžete použiť v časti Application slider a pre nastavenie CLI (príkazového riadku). Pre potvrdenie zmien následne stlačte tlačidlo Apply v pravom, dolnom rohu.

## Kapitola 2: Ako funguje Cisco Packet Tracer

Na ploche, ktorá je vyznačená červeným orámovaním (Obrázok 4) máme priestor, do ktorého môžeme vkladať jednotlivé zariadenia našej siete, ktorú chceme simulovať.

Obrázok 4: Jednotlivé časti Cisco Packet Tracer

Túto plochu môžeme zmenšovať alebo zväčšovať pomocou klávesovej skratky ctrl+koliesko myši. Posúvať na ploche sa môžeme pomocou kolieska myši, pomocou šípok na klávesnici alebo pomocou líšt na krajoch priestoru, do ktorého môžeme vkladať jednotlivé zariadenia. V zelenom obdĺžniku (Obrázok 4) môžeme vidieť jednotlivé zariadenia, s ktorými môžeme simulovať sieť.

Chceli by sme vložiť napríklad počítač na našu plochu vyznačenú červenou farbou (Obrázok 4). V časti End Devices v prvej podsekcii End Devices nám zobrazia jednotlivé fyzické zariadenia, vrátane počítača, ktorý je označený, ako PC (Obrázok 5).

Obrázok 5: Cesta k počítaču medzi zariadeniami

Klikneme na PC a ikonu PC nahradí červený, prekrížený kruh a pri namierení kurzora na plochu, sa náš kurzor zmení na znak plus. Kliknutí na plochu sa nám zobrazí počítač s pomenovaním PC-PT PC0 a náš kurzor sa zmení späť do pôvodnej podoby (Obrázok 6). Ak chceme vložiť dodatočný počítač alebo iné zariadenie, musíme daný úkon vykonať znova.

Obrázok 6: Naše prvé zariadenia na ploche

Ak chceme daný počítač posúvať na ploche, tak toho môžeme dosiahnuť držaním ľavého tlačidla myši a zároveň pomocou myši smerovať označené zariadenia na príslušné miesto nášho výberu. Pre túto interakciu je potrebné, aby bola rozkríknutá ikona Select, čo je hneď prvá ikona v modrom, vyznačenom obdĺžniku (Obrázok 4). Túto funkciu si môžeme spustiť aj pomocou klávesy Esc. Ak chceme posunúť viac objektov naraz, tak stlačením ľavého tlačidla myši a jeho posunutím po ploche vytvárame prerušovanou čiarou označenie nami požadovanej plochy. Ak v danej ploche máme vyznačené oba PC, tak po následnom pustení ľavého tlačidla myši by oba počítače mali nadobudnúť viac priesvitného zobrazenia. V tomto zobrazení môžeme stlačením a následným potiahnutím jedného zariadenia posunúť všetky označené prvky naraz.

V prípade, ak chceme vymazať nežiadúce zariadenie alebo zapojenie v rámci siete, tak pomocou Delete (tmavá šípka na Obrázku 7) sa nám kurzor zmení na „mieridlo“, pomocou ktorého môžeme kliknúť na nežiadúce zariadenie.

Obrázok 7: Vymazávanie

Po kliknutí na PC, sa nám zobrazí okno potvrdzujúce vymazanie, ktoré môžeme potvrdiť pomocou tlačidla Delete (Obrázok 8). Alternatívne môžeme režim vymazávania spustiť pomocou klávesy Del.

Obrázok 8: Potvrdenie vymazania PC

Ak náhodou vymažeme zariadenie, ktoré sme nechceli, tak máme možnosť sa vrátiť o krok späť alebo dopredu pomocou dvoch tlačidiel, a to Undo a Redo, ktoré sa nachádzajú úplne vrchnej lište vyznačené červeným obdĺžnikom (Obrázok 9).

Obrázok 9: Posúvanie vykonaných krokov dozadu alebo dopredu

Ak by sme chceli vizuálne odlíšiť jednotlivé časti siete, tak toho môžeme dosiahnuť pomocou niekoľkých vizuálnych prvkov, ktoré máme vyznačené v červenom obdĺžniku na Obrázku 10. V poradí je to nakreslenie priamky, obdĺžnika, elipsy a ľubovoľného tvaru.

Obrázok 10: Vizuálne prvky

Po stlačení niektorých z vyznačených 4 vizuálnych prvkov, sa nám zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžeme nastaviť, či chceme Obrys (Outline) alebo, či chceme mať vnútro kresleného objektu vyplnené farbou (Obrázok 11).

Obrázok 11: Nastavenie kresleného prvku

Môžeme si nastaviť aj farbu podľa potreby pomocou Select Outline Color alebo Fill Color, ktoré nám dá k dispozícií dodatočné nastavenie farieb. Môžeme alebo nemusíme nastaviť jednotlivé nastavenia, keďže už v tomto bode môžeme kresliť na našu plochu. Kurzor by mal byť zmenený na znak plus a kliknutí a ťahaním môžeme vytvoriť jednotlivé farebné plochy (Obrázok 12)

Obrázok 12: Kreslenie na plochu

Kreslenie môžeme ukončiť napríklad stlačením klávesy Esc. Tieto kreslené tvary môžeme taktiež vymazať pomocou Delete, ak ich nebudeme potrebovať.

V prípade, ak chceme uložiť náš projekt, tak môžeme na hornej lište v časti File/Save uložiť v počítači náš súbor typu Cisco Packet Tracer Activity File s príponou .pkt (Obrázok 13). Alternatívne môžeme na priebežné ukladanie používať klávesovú skratku ctrl + s.

Obrázok 13: Uloženie projektu

## Kapitola 3: Vytvorenie jednoduchej siete pomocou počítačov

Majme 2 počítače na našej lokálnej sieti s označením PC0 a PC1. Našim cieľom je, aby dokázali medzi sebou komunikovať. Pre ich vzájomnú komunikáciu je potrebné, aby boli medzi sebou prepojené. Prepojenie môžeme vykonať pomocou kábla. Káble sa nachádzajú na spodnej lište v časti Connections, čo je vizualizované pomocou oranžovo-žltého blesku (Obrázok 14). Na prepojenie dvoch počítačov použijeme kábel označený aj ako Copper Cross-Over (slovensky označovaný ako prekrížený sieťový kábel). Vizualizovaný je rovnou, čiernou prerušovanou čiarou (Obrázok 14).

Obrázok 14: Výber kábla na prepojenie dvoch počítačov

Po zakliknutí sa obrázok zmení na červený, prekrížený kruh a náš kurzor sa zmení na ikonu sieťové kábla. Kurzorom klikneme na PC0 a zvolíme z výberu vstupov FastEthernet0 (Obrázok 15).

Obrázok 15: Výber vstupu

Po výbere sa nám začne od PC0 vykresľovať prerušovaná čiara. Následne klikneme na PC1 a znova zvolíme vstup FastEthernet0. Ak sme všetko vykonali správne, tak by medzi počítačmi PC0 a PC1 mala byť vykreslená čierna, prerušovaná čiara (Obrázok 16).

Obrázok 16: Prepojenie dvoch počítačov

Zelené trojuholníky reprezentujú, že počítače sú medzi sebou prepojené na fyzickej vrstve. Môžeme si stanoviť otázku: Dokážu aj medzi sebou komunikovať v momentálnom stave? To môžeme vyhodnotiť pomocou PDU (Protocol Data Unit). Slovensky sa označuje, ako Protokolová dátová jednotka. PDU je základná jednotka dát, ktorá sa prenáša medzi zariadeniami v počítačovej sieti v rámci určitej vrstvy. Predstavuje kombináciu používateľských dát a riadiacich informácií, ktoré jednotlivé sieťové protokoly pridávajú, aby bolo možné dáta správne preniesť, smerovať a spracovať. V našom prípade použijeme ICMP (Internet Control Message Protocol), s ktorým otestujeme, či je PC1 k dispozícií PC0. Na hornej lište máme ikonu uzavretej obálky pomocou ktorej môžeme otestovať komunikáciu medzi počítačmi (Obrázok 17).

Obrázok 17: Pridanie jednoduchého PDU (ICMP)

Po zakliknutí sa náš kurzor zmení na bielu obálku. S kurzorom klikneme na PC0, pri ktorom sa zobrazí biela obálka a následne klikneme na PC1. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré nás upozorňuje, že PC1 nemá žiadny funkčný vstup (Obrázok 18).

Obrázok 18: Dialógové okno oznamujúce nefunkčnosť vstupov PC1

Tento problém nastal, pretože sme nenastavili v počítačoch ich IP adresy a sieťové masky. Stlačíme klávesu Esc, aby sme teraz nevykonali testovanie komunikácie medzi zariadeniami. Sieťové nastavenia môžeme skontrolovať namierením kurzoru na PC0 (Obrázok 19).

Obrázok 19: Sieťové nastavenia PC0

Môžeme vidieť (Obrázok 19), že vo vstupe FastEthernet0, nie je pridelená žiadna IP adresa. Zakliknutím PC0 sa nám zobrazia jednotlivé možnosti nastavení PC0 (Obrázok 20). Preklikneme na Desktop a zvolíme možnosť IP Configuration (Obrázok 20).

Obrázok 20: Cesta k nastaveniu sieťových nastavení PC

Obrázok 21: IP konfigurácia

Budeme nastavovať staticky sieťové nastavenia PC0 (Obrázok 21). To znamená, že tieto nastavenia budeme vykonávať manuálne. Do poľa IPv4 Address vložíme IP adresu 192.168.1.1 , v ktorej jednotlivé čísla, označované aj ako oktety musia byť rozdelené bodkou, nie čiarou, inak vám vypíše chybu. Ak ste správne napísali IP adresu, tak po kliknutí do poľa Subnet Mask alebo inde v rámci okna PC0 vám automaticky vypíše masku podsiete (Subnet Mask) v tvare 255.255.255.0 (Obrázok 22)

Obrázok 22: Nastavenie IP adresy a masky podsiete

Môžeme nastavenia PC0 zavrieť pomocou tlačidla X v pravom hornom rohu (nemýliť si s tlačidlom X v modrom obdĺžniku, to vás vráti len do nastavení Desktop, ako na Obrázku 20). Počítaču PC1 pridelíme IP adresu 192.168.1.2 a masku podsiete necháme takú, ako nám nastaví automaticky, čiže 255.255.255.0. Keď máme v PC0 a v PC1 nastavené IP adresy a masky podsiete, tak môžeme znova vykonať krok s jednoduchým PDU, ako sme si ukázali na Obrázku 17. Ak sme vykonali všetky kroky správne, tak by nám malo v pravom dolnom rohu vypísať nasledovnú správu (Obrázok 23).

Obrázok 23: Výpis úspešnej komunikácie medzi PC0 a PC1

V časti Last Status nám môže vypísať tri stavy:

- In progress – vykonáva sa proces komunikácie medzi zariadeniami

- Success – ak komunikácia prebehla úspešne

- Failed – ak komunikácia neprebehla úspešne

Tieto stavy prebehli medzi zariadeniami v stĺpci Source, teda odkiaľ sa začína komunikácia. V našom prípade od PC0 do PC1, ktorá je v stĺpci Destination. Ak chceme vymazať záznam, môžeme kliknúť v stĺci Delete na (delete) alebo ak chceme vymazať naraz všetky záznamy, tak môžeme kliknúť na modré tlačidlo Delete (Obrázok 23). Komunikáciu medzi PC0 a PC1 môžeme skontrolovať aj pomocou simulácie. Simuláciu nájdeme ako tlačidlo Simulation vedľa tlačidla Realtime (Obrázok 24).

Obrázok 24: Prepnutie na simuláciu

Pomocou Play Controls v strednej časti môžeme manipulovať jednotlivé časti komunikácie medzi zariadeniami a môžeme ovplyvniť pomocou lišty aj rýchlosť jednotlivých krokov (Obrázok 25). Ak stlačíme prostredné tlačidlo tak sa spustia jednotlivé udalosti v rámci komunikácie:

- Time(sec) - čas strávený pri danej udalosti,

- Last Device – výpis posledného zariadenia, kde prebehla udalosť,

- At Device – kde momentálne sa vykonáva udalosť

- Type – typ protokolu (v našom prípade ICMP).

Zároveň, ako sú vykonávané jednotlivé kroky, môžeme vidieť, že medzi počítačom PC0 a PC1 sa pohybuje farebná obálka, ktorá zobrazuje, kde momentálne sa vykonáva udalosť pre protokol ICMP (Obrázok 25). Ak chceme vyjsť zo simulácie do reálneho času, tak stlačíme tlačidlo Realtime, a tým sa ukončí simulácia protokolu (Obrázok 23).

Obrázok 25: Simulácia ICMP protokolu prostredníctvom simple PDU v simulačnom nastavení

Alternatívny spôsob, ako vyskúšať komunikáciu medzi PC0 a PC1 je prostredníctvom príkazu ping. Príkaz ping funguje na rovnakom princípe, ako v prípade použitia simple PDU (Obrázok 17), teda sa použije protokol ICMP na testovanie komunikácie medzi zariadeniami. Klikneme na PC0 a v časti Desktop máme Command Prompt (Obrázok 26). Po jeho rozkliknutí sa nám zobrazí príkazový riadok. V ňom napíšeme nasledovný príkaz: ping 192.168.1.2. IP adresu 192.168.1.2 udávame, pretože je to IP adresa, ktorú sme pridelili PC1. Následne stlačíme klávesu enter. Príkaz pošle 4 pakety a ak máme správne nastavený PC1, tak by malo vypísať, že PC0 odoslal 4 pakety, 4 pakety boli prijaté PC1 a percento stratených paketov je 0% (Obrázok 27).

Obrázok 26: Command Prompt

Obrázok 27: Výpis príkazu ping

## Kapitola 4: IP adresy

V predošlej kapitole sme si nastavili pre PC0 a PC1 IP adresy 192.168.1.1 a 192.168.1.2. Môžeme vidieť, že sa tieto IP adresy skladajú zo štyroch častí. Tieto časti sa nazývajú oktety. Jeden oktet môže mať hodnotu od 0 po 255, čiže 256 možností. Číslo 255 nie je náhodné. Naše IP adresy sú v tvare IPv4 protokolu, ktorý vieme vyjadriť pomocou 32 bitov (Obrázok 28). Každý oktet vieme vyjadriť pomocou 8 bitov a najvyššie číslo v desiatkovej sústave, ktoré vieme vyjadriť binárne, je číslo 255, keďže 255 = 11111111. Tým, že máme k dispozícii 32 bitov, tak teoretický počet IP adries, ktoré dokáže pomocou IPv4 vyjadriť je 2^32, čo reprezentuje celkovo 4 294 967 296 adries.

Obrázok 28: IPv4 adresa

IP adresy vieme rozdeliť do dvoch skupín a to na:

- Verejné

- Súkromné

Verejná IP adresa je unikátna v rámci celého internetu a prideľuje ju poskytovateľ internetu. Táto IP adresa sa používa na komunikáciu medzi lokálnou sieťou a internetom. Súkromná IP adresa sa používa len v rámci lokálnej siete (môžeme označiť aj ako LAN). Môžeme ju nastaviť staticky, ako sme si ukázali aj v predošlej kapitole alebo dynamicky pomocou DHCP. Táto adresa nie je unikátna a môže sa nachádzať aj na iných lokálnych sieťach.

Existuje viacero rozsahov súkromných IP adries, ktoré sa líšia počtom možných IP adries, ktoré môžeme prideliť našej súkromnej sieti:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (celkovo 16 777 216 adries)

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (celkovo 1 048 576 adries)

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (celkovo 65 536 adries)

Rozsah súkromných IP adries 192.168.0.0 – 192.168.255.255 sme použili aj v našej úlohe v kapitole 3.

Obrázok 29: Komunikácia medzi lokálnou sieťou a internetom

Na Obrázku 29 môžeme vidieť, že v rámci lokálnej siete máme viacero počítačov, ktorým je pridelená súkromná IP adresa. Tieto počítače sú prepojené na jeden prepínač, ktorý má nastavenú jednu IP adresu, ktorá sa nazýva Default Gateway. Pomocou default gateway sa preposielajú dáta z počítačov lokálnej siete routera, ktorý je označený na Obrázku 29, ako Router 1. Následne pomocou verejnej IP adresy 202.45.1.1 sa posielajú všetky informácie z lokálnej siete na internet.

## Kapitola 5: Prepojenie počítačov pomocou prepínača (switch)

Znova sa vrátime k našim dvom prepojeným počítačom PC0 a PC1 z kapitoly 3. Chceli by sme prepojiť do našej sieti tretí počítač, ktorý máme označený ako PC2. Pridelíme mu IP adresu 192.168.1.3. Pri nastavovaní IP adries si treba dávať pozor, aby sme v rámci jednej lokálnej sieti nemali dva počítače s rovnakou IP adresou. Pri väčších schémach je vhodné pridávať si k zariadeniam poznámky, ktoré zaznamenávajú informácie jednotlivých zariadení. Pomocou tlačidla v hornej lište alebo pomocou klávesy N sa nám zmení kurzor a po kliknutí na plochu sa nám vytvorí priestor, do ktorého môžeme písať text (Obrázok 30, 31).

Obrázok 30: Vytvorenie poznámky

Obrázok 31: Rozpis IP adries jednotlivých počítačov

Ideme prepojiť PC0 s PC3 pomocou kábla copper cross-over. Tu nastane problém. Ak klikneme kurzorom na PC0, zistíme, že nemáme už k dispozícií voľný vstup (Obrázok 32).

Obrázok 32: Žiadny dodatočný voľný vstup pre PC0

Tento problém vieme vyriešiť pomocou zariadenia, ktoré sa nazýva prepínač alebo anglicky switch. Prepínač je sieťové zariadenie, ktoré slúži na prepojenie viacerých zariadení v rámci lokálnej sieti a umožňuje medzi nimi komunikáciu. Prepínač si nájdeme v časti Network Devices v podsekcii Switches a zvolíme si variant 2960 (Obrázok 33)

Obrázok 33: Výber prepínača

Prepínač vložíme na plochu medzi počítače s pomenovaním Switch1 a pomocou Delete vymažeme sieťové prepojenie káblom medzi PC0 a PC1. Následne napojíme PC0, PC1 a PC2 na Switch1. Pre napájanie môžeme použiť sieťový kábel copper straight-through medzi PC0 a Switch1. Pri zakliknutí Switch1 môžeme vidieť, že tu máme k dispozícii až 24 FastEthernet vstupov, na rozdiel od prepojenia z počítač na počítač, kde bol na výber len jeden vstup. PC1 a PC2 môžeme prepojiť rovnakým spôsobom alebo môžeme v časti Connection použiť kábel, ktorý je vyobrazený, ako červeno-žltý blesk. Nejedná sa o konkrétny kábel, ale Cisco Packet Tracer vyhodnotí najvhodnejší kábel pre dané zapojenie (Obrázok 34).

Obrázok 34: Výber automatické zapojenia

Keď zapojíme počítače s prepínačom, tak si môžeme na pár sekúnd všimnúť, že na kábloch smerom k prepínaču nemáme zelené trojuholníky, ale oranžové kruhy (Obrázok 35). Tieto kruhy reprezentujú, že vstup na prepínač sa ešte spúšťa a zatiaľ neprenáša sieťovú komunikáciu. Keby ste v tomto stave použili simple PDU z jedného počítača do druhého, tak by vám vypísalo v pravom dolnom rohu Status: Failed, alebo v prípade príkazu ping, by neprešli pakety.

Obrázok 35: Prepojenie viacero počítačov na jeden prepínač

Môžeme následne otestovať, či dokážu počítače medzi sebou komunikovať a ak máte všetko nastavené správne, tak by vám v pravom dolnom rohu malo po simple PDU vypísať Success pri prepojení z PC0 na PC2 a z PC0 na PC1.

## Kapitola 6: Maska podsiete

Pridajme si do siete druhý prepínač Switch2 a dva počítače PC5 a PC6 (Obrázok 36). Počítaču PC5 a PC6 pridelíme IP adresy 192.168.2.1 a 192.168.2.2. Počítače PC0, PC1 a PC2 majú tretí oktet nastavený na 1 a PC5, PC6 majú nastavený tretí oktet na 2. Všetky počítače majú nastavenú masku podsiete (subnet mask) na 255.255.255.0.

Obrázok 36: Rozšírená sieť o jeden prepínač a dva počítače

Budú môcť komunikovať medzi sebou počítače v danej sieti? Pri použití simple PDU medzi počítačom PC5 a PC6 nám pod Last Status vypíše Success. Ak dáme simple PDU medzi PC5 a PC1, tak nám vypíše Failed (Obrázok 37).

Obrázok 37: Chyba v komunikácií medzi PC5 a PC1

Prečo tomu tak je? Odpoveď spočíva v nastavení masky podsiete. Maska podsiete je 32 bitové číslo, ktoré určuje, ktorá časť adresy patrí sieti (network), a ktorá konkrétnemu zariadeniu (Host)(Obrázok 38).

Obrázok 38: Rozdelenie masky podsiete na sieťovú časť a časť, ktorú môžeme použiť na pridelenie jednotlivým zariadeniam

Cieľom masky podsiete je rozdeliť sieť na menšie časti, ktoré dokážeme lepšie spravovať a menšími podsieťami dosiahneme aj efektívnejšiu komunikáciu tým, že nemusí každé zariadenie komunikovať s každým zariadením.

Obrázok 39: Tabuľka masiek podsietí

V našom prípade sme pre všetky počítače nastavili masku podsieti na 255.255.255.0., čo sa dá vyjadriť aj pomocou /24 (napríklad pri zápise 192.168.1.1/24 znamená, že dané zariadenie má masku podsiete nastavenú práve 255.255.255.0) Binárne by sme vedeli vyjadriť našu masku ako 11111111.11111111.11111111.00000000, čo podľa Obrázku 39 znamená, že počet adries pre sieť je v našom prípade 256, keďže prvých 24 bitov patrí sieti a nevieme ich prideliť žiadnemu zariadeniu. Môžeme povedať, že ak v oktete je v maske podsieti číslo 255, tak už nemôžeme meniť hodnotu príslušného oktetu v IP adrese. Mali sme na PC0, PC1 a PC2 rozsah 192.168.1.1 – 192.168.1.3. Keďže v maske podsieti máme v treťom oktete hodnotu 255 v prvých troch oktetoch, tak môžeme reálne meniť hodnoty IP adries len v ich poslednom oktete, ak chceme, aby boli v rámci jednej podsieti. Ako sme spomenuli, počet adries je v našom prípade 256, čo znamená, že v našom prípade môže byť rozsah 192.168.1.0 až 192.168.1.255. Keďže v prípade PC5 a PC6 je tretí oktet 2, tak už patria do rozsahu 192.168.2.0 až 192.168.2.255. To znamená, že máme v našom zapojení dve podsiete (Obrázok 40).

Obrázok 40: Dve podsiete rozdelené maskou podsieti

Ak chceme, aby PC5 a PC1 mohli medzi sebou komunikovať, musíme zmeniť ich masku podsietí resp. zväčšiť rozsah, ktorý môžeme prideľovať zariadeniam, teda časť Host. Môžeme prejsť z /24 (255.255.255.0) na /23 (255.255.254.0)? V tomto prípade máme k dispozícií 512 IP adries, ale v rámci rozsahu stále nevieme tieto dve IP adresy dať do jednej podsieti. 512 znamená, že 256 sa tam „nachádza“ dvakrát. Prvý sieťový blok resp. rozsah máme 192.168.0.0 – 192.168.1.255, keďže sa do tohto rozsahu vojde práve 512 adries. V tomto rozsahu sa nachádzajú počítače PC0, PC1 a PC2, keďže ich rozsah je 192.168.1.1 – 192.168.1.3., ale do tohto rozsahu nám nevojde PC5 a PC6, ktoré majú rozsah 192.168.2.1 – 192.168.2.2, keďže oni patria do druhého sieťového bloku, a to 192.168.2.0 – 192.168.3.255. Na základe tohto výpočtu môžeme usúdiť, že /23 nie je pre našu sieť správna voľba. V prípade /22 máme možný počet adries v jednej podsieti 1024. To znamená, že v 1024 sa 256 „nachádza“ štyrikrát. To znamená že prvý sieťový blok v je v tomto prípade 192.168.0.0 – 192.168.3.255. Do tohto bloku dokážeme mať všetky počítače, čiže si zvolíme masku podsiete 255.255.252.0, ktorú nastavíme pre všetky počítače sieti (Obrázok 41).

Obrázok 41: Jednotná sieť na základe upravenej masky podsieti

Ak ste nastavili všetko správne, tak simple PDU by mala medzi počítačom PC5 a PC1 prebehnúť úspešne (Obrázok 42).

Obrázok 42: Úspešná komunikácia medzi PC5 a PC1 po úprave masky podsieti

## Kapitola 7: DHCP server

Doteraz sme nastavovali sieťové nastaveniach na počítačoch manuálne prostredníctvom nastavenia static. Pri malom množstve zariadení toto nie je problém, ale čo ak máme desiatky alebo stovky počítačov? Nastavovanie každého počítača manuálne by bolo časovo náročné. Pre tento účel môžeme použiť DHCP server. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol, ktorý slúži na automatické prideľovanie sieťových nastavení zariadeniam v počítačovej sieti.

Vytvoríme si novú sieť, kde budeme mať počítače PC7, PC8, PC9 a prepínač 2960 pomenovaný Switch3. V časti End Devices, podsekcii End Devices máme zariadenie menom Server (Obrázok 43).

Obrázok 43: Server

Vytvoríme si Server0 a pomocou automatické napájania ho napojíme na Switch3 (Obrázok 44). V budúcnosti môžeme pracovať s viacerými servermi, ktoré môžu mať rôzne účely. Preto môžeme Server0 premenovať na DHCP server. Premenovanie vykonáme tak, že pod zariadením klikneme na jeho pridelený názov. Zobrazí sa priestor, do ktorého môžeme písať a po dopísať použijeme klávesu enter na potvrdenie premenovania (Obrázok 44)

Obrázok 44: Premenovanie zariadenia

Aby sme mohli nastaviť automaticky sieťové nastavenia pre jednotlivé počítače je nutné najprv nastaviť DHPC server. Klikneme na DHCP server a prejdeme do časti Desktop a následne IP configuration. Tento krok je identický s predošlými príkladmi, kde sme si nastavovali sieťové nastavenia počítačov manuálne. V prípade DHCP servera budeme nastavovať IP adresu a masku podsiete manuálne (Obrázok 45).

Obrázok 45: Manuálne nastavenie DHCP servera

Po nastavení sieťových nastavení DHCP servera môžeme prejsť do časti Services a na ľavej strane zvolíme možnosť DHCP (Obrázok 46). Ak sme všetko nastavili, tak by sme mali mať nastavené, od ktorej IP adresy začíname našu sieť. V našom prípade je nastavená Start IP Address na 192.168.0.0 a maska podsiete 255.255.255.0, čiže by sme mali mať maximálny počet používateľov 255, čiže počet adries, s ktorými môžeme pracovať.

Obrázok 46: Nastavenie rozsahu prideľovania pomocou DHCP servera

Ak chceme niektoré sieťové nastavenia dodatočne zmeniť, je vždy nutné zmeny uložiť pomocou tlačidla Save (Obrázok 46). Posledným krokom, ktorý musíme vykonať je v spustiť prideľovanie sieťových nastavení prostredníctvom DHCP servera. To dosiahneme kliknutí na prepínač On v hornej časti nastavení DHCP (Obrázok 47).

Obrázok 47: Spustenie DHCP servera

Zavrieme nastavenia DHCP servera a klikneme na PC7. Následne v časti Desktop a IP configuration máme nevyplnené sieťové nastavenia. V hornej časti nad nastavením IPv4 adresy máme dve možnosti a to DHCP a Static. Klikneme na možnosť DHPC. Ak sme nastavili DHCP server správne, tak by automaticky mala byť pridelená IP adresa a maska podsiete a vypíše nám text: DHCP request successful (Obrázok 48). Tento proces zopakujeme následne aj pre počítače PC8 a PC9. Týmto dosiahneme efektívnejšie pridelenie sieťových nastavení jednotlivým zariadeniam a znížim tým zároveň riziko, že pri manuálnom zápise vykonáme chybu.

Obrázok 48: Automatické pridelenie sieťových nastavení počítaču

Prakticky sme si prešli automatické prideľovanie sieťových nastavení pomocou DHCP. Tento proces pozostáva zo štyroch častí:

- Discover

- Offer

- Request

- Acknowledgment

V prvom kroku, teda Discover, zariadenie (v našom prípade PC7, PC8 a PC9) pošlú správu, ktorá hľadá DHCP server. Tieto počítače v tomto kroku nemajú pridelené žiadne sieťové nastavenia a musia mať nastavenú konfiguráciu na DHCP. V kroku Offer DHCP server odpovie správou, v ktorej ponúkne zariadeniam dostupnú IP adresu zo svojho rozsahu, ktorý sme nastavovali. Následne v kroku Request zariadenia odpovedajú na ponuku od DHCP servera, že chcú mať pridelenú dostupnú IP adresu a v poslednej časti Acknowledgment DHCP server potvrdí pridelenie IP adresy a odošle zariadeniam všetky sieťové nastavenia.

## Kapitola 8: Router

Doteraz sme pracovali v rámci jednej sieti, ale v reálnom svete existujú milióny sietí. Ako dokážeme prepojiť viacero sietí, aby dokázali medzi sebou komunikovať? Odpoveďou je zariadenie menom router. Je to sieťové zariadenie, ktoré slúži na prepojenie rôznych sietí a na smerovanie dát medzi nimi. Router rozhoduje, kam majú smerovať pakety, resp. do ktorej sieti. Vytvoríme si tri siete (Obrázok 49), ktoré budeme chcieť prepojiť pomocou routera.

Obrázok 49: Vytvorenie troch sietí

Do stredu si pridáme jeden router s názvom PT-Router, ktorý sa nachádza v Network devices v podsekcii Routers, ktorý nám pomenuje ako Router0 (Obrázok 50).

Obrázok 50: Výber routera

Tento router následne prepojíme s jednotlivými switchmi. Pri napájaní routera PT-Router si môžeme všimnúť, že tretie prepojenie už nedokážeme vykonať a vypíše nám, že nedokážeme napojiť kábel do konkrétneho portu (Obrázok 51).

Obrázok 51: Chyba pri napojení tretieho switchu

To je z dôvodu, že už nemáme k dispozícií ďalší port, na ktorý by sme sa dokázali napojiť pomocou kábla. Stlačíme OK, pomocou klávesy Esc zrušíme napájanie pomocou kábla a rozklikneme si Router0. Otvorí sa nám okno v časti Physical (Obrázok 52).

Obrázok 52: Rozhranie pre fyzickú úpravu routera

V časti označenej červeným orámovaním (Obrázok 52) môžeme vidieť jednotlivé moduly, ktoré môžeme pridať do nášho routera. V časti označenej modrým orámovaním (Obrázok 52) môžeme vidieť fyzické porty nášho routera Router0 a tlačidlá Zoom In a Zoom Out. Pomocou nich si dokážeme priblížiť alebo oddialiť fyzické zobrazenie. Čierne obdĺžniky (Obrázok 53) reprezentujú prázdne miesta, kde môžeme pridať moduly z časti Modules (časť orámovaná červenou farbou na Obrázku 52). Na existujúce moduly môžeme namieriť kurzorom a po krátkej chvíli nám vypíše, aký konkrétny modul to je.

Obrázok 53: Porty routera

Ak chceme pridávať alebo odoberať moduly z routera, je najprv potrebné vypnúť samotný router. To dosiahneme kliknutím na spínač, ktorý je zvýraznený červeným orámovaním (Obrázok 53). Ak to neurobíme, tak nám vypíše, že zariadenie je stále pod prúdom. Ak je router zapnutý, tak vedľa spínača je malý zelený obdĺžnik. Po vypnutí routera môžeme z časti modules podržaním myši potiahnuť nami žiadaný modul do prázdneho miesta na routery. Konkrétne si zvolíme PT-ROUTER-NM-1CFE, ktorý nám poskytne dodatočný Fast-Ethernet port. Následne náš router bude vyzerať, ako na Obrázku 54.

Obrázok 53: Router po pridaní dodatočného portu pre Fast-Ethernet

Je potrebné znova zapnúť router pomocou spínača (Obrázok 53). Zavrieme okno pre Router0 a napojíme ho s tretím switchom (Obrázok 54).

Obrázok 54: Prepojenie troch sietí s routerom

Aktuálne nie je možné, aby nastala komunikácia medzi jednotlivými sieťami, keďže nemáme nastavený router a nemáme určené Default Gateway pre jednotlivé siete. Default Gateway umožňuje zariadeniam v jednej sieti komunikovať s inými sieťami, najčastejšie s internetom. V kontexte siete je default gateway IP adresa zariadenia (v našom prípade router), ktoré funguje ako východ pre všetky dáta smerujúce mimo lokálnu sieť. Pre každú sieť si určíme príslušnú Default Gateway (IP adresu na port Routera), v rámci rozsahu sieti. Je potrebné si dávať pozor, aby Default Gateway nebola rovnako nastavená IP adresa, ako napríklad IP adresa PC alebo servera v rámci siete. Naše Default Gateway môžeme nastaviť nasledovne (Obrázok 55).

Obrázok 55: Určenie Default Gateway pre jednotlivé siete

Predtým, ako nastavíme Router0 je potrebné vedieť, aké porty ideme nastavovať. V našej vizualizácií to momentálne nemôžeme vidieť. V časti Options na hornej lište a následne v časti Preferences (Obrázok 56) sa nám zobrazí časť Interface (Obrázok 57), v ktorej zaškrtneme možnosť „Always Show Port Labels in Logical Workspace“.

Obrázok 56: Cesta k nastaveniu zobrazenia jednotlivých označení portov

Obrázok 57: Zaškrtnutie možnosti zobrazenia názvov jednotlivých portov

Ak ste postupovali podľa pokynov, tak by ste mali vidieť značky portov pri jednotlivých zapojeniach (Obrázok 58).

Obrázok 58: Označenia portov

Na Obrázku 58 môžeme vidieť, že Fast-Ethernet port Fa0/0 je pre komunikáciu s lokálnou sieťou vľavo, Fa1/0 je pre komunikáciu s pravou sieťou a Fa6/0 je pre komunikáciu s dolnou sieťou. To znamená, že pre Fa0/0 bude Default Gateway 192.168.1.1, pre Fa1/0 bude 192.168.10.1 a pre Fa6/0 bude Default Gateway 10.0.1.1. Rozklikneme si Router0 a na hornej lište klikneme na CLI (Obrázok 59).

Obrázok 59: Router CLI

Do posledného riadku v CLI napíšeme za otázkou: no. Následne nám vypíše „Press Return to get started!“ a stlačíme klávesu enter, a následne nám vypíše riadok Router> (Obrázok 60).

Obrázok 60: Úvodné nastavenia v CLI Router0

Do riadku Router> napíšeme enable, čím dostaneme prístup ku konfiguračným príkazom pre router (Obrázok 61). Router> sa zmení na Router#. Následne použijeme príkaz configure terminal (Obrázok 61), čo nám zmení Router# na Router(config)#. Pomocu príkazu configure terminal dokážeme zmeniť nastavenia routera. V našom prípade chceme prístup k jednotlivým portom, ktoré chceme nastaviť. Máme tri porty, ktorým chceme nastaviť IP adresy (rovnaké ako Default Gateway, ktoré sme si opisovali skorej) a masku podsiete. Poradie, v ktorom nastavíme porty, nie je dôležité. Ako prvý si nastavíme Fa0/0. V prvom kroku pomocou príkazu interface fa0/0 získame prístup k nataveniam portu Fa0/0 (Obrázok 61) a následne pomocou príkazu ip address „IP adresa“ „maska podsiete“ (ip address 192.168.1.1 255.255.255.192) nastavíme IP adresu a masku podsiete pre port fa0/0. Posledným krokom je otvorenie konkrétneho portu a to dosiahneme pomocou príkazu no shutdown (Obrázok 61).

Obrázok 61: Nastavenie routera pre port fa0/0

Následne pomocou klávesy enter nám zobrazí riadok Router(config-if)#. Tu si treba dávať pozor, pretože stále máme spustené nastavenie portu Fa0/0. Z tohto zobrazenia vyjdeme pomocou príkazu exit, čo nás vráti na Router(config)#, kde môžeme tentoraz nastaviť port Fa1/0 a Fa6/0 (Obrázok 62).

Obrázok 62: Nastavenie portov Fa1/0 a Fa6/0

Po nastavení všetkých troch portoch môžeme CLI Router0 zavrieť. Máme nastavený router, aby smeroval komunikáciu medzi jednotlivými sieťami. Posledným krokom je nastaviť Default Gateway pre všetky počítače v našich troch sieťach. V našom prípade pre PC0 (Obrázok 63) a PC1 bude default gateway 192.168.1.1. Pre PC2 a PC3 bude 192.168.10.1 a pre PC4 a PC5 bude default gateway 10.0.1.1. Inak povedané, všetky zariadenia v rámci jednej sieti, by mali mať nastavenú jednu rovnakú default gateway.

Obrázok 63: Nastavenie PC0

Máme nastavené jednotlivé počítače a môžeme otestovať, či komunikácia prebehne medzi počítačmi dvoch odlišných sietí úspešne. To môžeme dosiahnuť pomocou ping alebo pomocou simple PDU. Vyskúšame simple PDU z PC0 do PC2. Aj keď máme všetko nastavené správne, tak nám packet neprejde (Obrázok 64). Prečo? Dôvodom je, že pri prvom poslaní packetu sa zároveň vykoná proces, ktorý sa nazýva ARP. ARP (Address Resolution Protocol) alebo po slovensky Protokol rozlišovanie adries je proces, pri ktorom sa na základe IP adresy získava fyzická MAC adresa zariadenia. PC0 odošle ARP request, ktorým na základe známej IP adresy PC2 získava jeho MAC adresu. PC0 si túto MAC adresu uloží do svojej ARP tabuľky. Celý tento proces trvá pomalšie, ako prvý ping (alebo Simple PDU), a preto neprebehne úspešne.

Obrázok 64: Komunikácia medzi PC0 a PC2 neprebehla úspešne

Ak zopakujeme tento proces, tak by mala komunikácia medzi PC0 a PC2 prebehnúť už úspešne (Obrázok 65).

Obrázok 65: Komunikácia medzi PC0 a PC2 prebehla úspešne

## Kapitola 9: DNS

V tejto kapitole budeme pracovať so sieťami z predošlej kapitoly (Obrázok 66).

Obrázok 66: Použitá sieť

Našim cieľom v tejto kapitole bude zobrazenie webovej stránky na počítačoch našich sietí. Vytvoríme si tri servery v rámci našich sietí (Obrázok 67). Dva servery, ktoré sme si pomenovali www.ukf.sk a www.ais2.sk, budú slúžiť ako webové servery. Tretí server sme si pomenovali DNS server, pretože bude slúžiť na poskytovanie služby DNS. DNS (Domain Name System) je systém, ktorý prekladá doménové mená (v našom prípade napríklad www.ukf.sk) na IP adresu, ktorej počítače rozumejú pri komunikácii v rámci sietí. V našom prípade bude IP adresa stránky www.ukf.sk (servera, na ktorom bude obsah stránky uložený) 192.168.10.10

Obrázok 67: Pridanie serverov

Nastavíme si IP adresu, subnet masku, default gateway a po novom aj DNS pre server „DNS server“. V časti Desktop -> IP configuration nastavíme server nasledovne (Obrázok 68).

Obrázok 68: Nastavenie DNS servera

Je nutné podotknúť, že v prípade DNS servera je jeho IP adresa a DNS server adresa nastavená rovnako, keďže tento server aj ponúka DNS službu. V ostatných zariadeniach, ktoré budeme nastavovať by mala byť DNS server adresa rovnaká (192.168.1.10), keďže referujem práve na tento server. Následne nastavíme aj www.ukf.sk webserver (Obrázok 69) a www.ais2.sk webserver (Obrázok 70).

Obrázok 69: Nastavenie webservera www.ukf.sk

Obrázok 70: Nastavenie webservera www.ais2.sk

Máme všetky 3 servery nastavené. V rámci webserverov www.ukf.sk a www.ais2.sk môžeme pozrieť, ako vyzerá obsah webových stránok, ktoré sa v nich nachádzajú. V časti Services máme službu http, v ktorej sa nachádza niekoľko zložiek ako html súbory a jpg (Obrázok 71).

Obrázok 71: Zložky pre webstránku webservera www.ukf.sk

Tieto súbory sú k dispozícii od vytvorenia servera. Keďže máme dva webservery a chceme otestovať, či počítače majú prístup k obom stránka, tak je môžeme rozlíšiť tieto stránky mierne odlišným obsahom. V časti File Manager máme súbor index.html. Vedľa názvu je stĺpec, ide môžeme zakliknúť na (edit) v jeho príslušnom riadku (Obrázok 72).

Obrázok 72: index.html súbor vo webservery www.ukf.sk

V rámci tohto súboru si pridáme jeden <h1> nadpis, aby sme vedeli rozlíšiť, že prostredníctvom pc komunikujeme práve s webserverom www.ukf.sk (Obrázok 73). Každú zmenu je potrebné uložiť pomocou tlačidla Save. Keďže tento súbor už existuje, tak sa vás pred uložením opýta, či chcete prepísať súbor. Ak chcete vykonať zmenu, tak budete súhlasiť.

Obrázok 73: Zmena obsahu index.html súboru

ˇ

Ďalším krokom bude nastaviť DNS server tak, aby mal záznam o webserveroch www.ukf.sk a www.ais2.sk. V našom DNS server si otvoríme Services a časť DNS (Obrázok 74).

Obrázok 74: Zoznam DNS v DNS server

Vytvoríme si záznam referujúci na webserver www.ukf.sk (Obrázok 75) a ak ho chceme vytvoriť, tak klikneme na tlačidlo Add. Ak už máme záznam vytvorený, ale zistili sme, že sme napísali niečo nesprávne, tak stlačíme tlačidlo Save.

Obrázok 75: Zápis záznamu pre webserver www.ukf.sk

Máme vytvorené záznamy a posledným krokom je spustiť DNS service na On pomocou radio button (Obrázok 76).

Obrázok 76: Vytvorené záznamy a spustenie služby DNS

Máme nastavené všetko v rámci DNS servera a môžeme otestovať pomocou niektorého počítača, či je možný prístup na stránky našich webserverov. Zvolíme si napríklad PC2 a prejdeme do Web Browser (prehliadaču) v časti Desktop (Obrázok 77).

Obrázok 77: Cesta k Web Browser

Napíšeme názov stránky, ktorú chceme zobraziť (napríklad www.ukf.sk) a stlačíme klávesu enter alebo tlačidlo Go. Po chvíle čakania nám vypíše Host Name Unresolved (Obrázok 78). Prečo tomu tak je? Odpoveďou je, že sme si nenastavili v IP configuration v PC2 DNS server, na ktorý sa chceme dopytovať. Bez toho nedokážeme načítať stránky, ktoré sú v zozname DNS servera.

Obrázok 78: Nedostupnosť webstránky

Prejdeme do IP configuration a nastavíme IP adresu DNS servera (Obrázok 79).

Obrázok 79: Nastavenie IP adresy DNS servera v PC2

Po nastavení IP adresy DNS servera sa môžeme vrátiť na Web Browser v PC2 a zopakujeme vyhľadanie stránky www.ukf.sk. Ak ste vykonali všetko správne, malo by vám zobraziť nasledovný obsah stránky (Obrázok 80).

Obrázok 80: Obsah stránky webservera www.ukf.sk

## Kapitola 10: Nastavenie DHCP do viacerých sietí

V kapitole 7 sme si ukazovali, ako nastaviť sieťové nastavenia všetkým zariadeniam v rámci jednej sieti. Čo, ak máme v našej schéme štyri sieti prepojené jedným routerom? Naše riešenie by dokázalo pokryť len jednu sieť. Preto si v tejto kapitole ukážeme, ako nastaviť DHCP server a router tak, aby DHCP sme mohli vykonávať na všetkých sieťach. Vytvoríme si nasledovné siete (Obrázok 81). Nezabudnite si pridať dostatočný počet modulov v routery, aby ste dokázali napojiť 4 siete. Počítače zatiaľ nenastavujte, keďže to budeme chcieť vykonať pomocou DHCP servera. DHCP server si nastavíme staticky (Obrázok 82).

Obrázok 81: Nastavenie sietí

Obrázok 82: Nastavenie DHCP servera

Následne prejdeme do časti Services a v časti DHCP môžeme vidieť existujúci pool pomenovaný serverPool. Týchto poolov môžeme mať viacero a každý môže slúžiť na prideľovanie sieťových nastavení v odlišných sieťach. Pool serverPool je prednastavený a nemôžeme ho vymazať. Nastavíme mu default gateway a v časti Start ip adress nastavíme posledný oktet na 2 a v tomto prípade klikneme na tlačidlo save, keďže pool už existuje (Obrázok 83).

Obrázok 83: Nastavenie prvého poolu

Tento pool nastavuje sieťové nastavenia v rámci sieti, v ktorej je aj DHCP server, čiže rovnako, ako v kapitole 7. Ďalej ideme pridať ďalší pool pre sieť 2. Existujúce hodnoty zmeníme, ale tentoraz nedáme save, ale dáme add, keďže chceme vytvoriť nový záznam a nie prepísať existujúci serverPool (Obrázok 84).

Obrázok 84: Nastavenie pool siet2

Tento proces zopakujeme aj pre sieť 3 a sieť 4 (Obrázok 85).

Obrázok 85: Nastavenia všetkých poolov

Môžeme vyskúšať, či nám funguje DHCP vo všetkých sieťach. V PC11 nám všetko funguje, ako má (Obrázok 86).

Obrázok 86: Fungujúce DHCP v PC11

DHCP v ostatných sieťach neprebehne úspešne. V prvom rade treba nastaviť nastavenia jednotlivých portov, ako sme si ukázali v kapitole 8: Router. Keď vykonáme potrebné nastavenia routra, tak pre jednotlivé porty/interface použijeme príkaz ip helper-address (IP adresa DHCP servera, v ktorom máme nastavené pooly). V našom prípade to bude príkaz ip helper-address 221.100.10.10 (Obrázok 87). POZOR!!: tento príkaz nevykonávajte pre port/interface, ktorý smeruje do sieti, kde sa nachádza DHCP server. V tomto prípade nastavujeme ip helper-address 221.100.10.10 pre FastEthernet0/0, FastEthernet1/0 a FastEthernet6/0 (Obrázok 87).

Obrázok 87: Nastavenie ip helper-address pre FastEthernet0/0, FastEthernet1/0 a FastEthernet6/0

Ak ste všetko vykonali správne, tak by ste mali dokázať nastaviť DHCP aj v iných sieťach (Obrázok 88).

Obrázok 88: Nastavenie PC6 v sieti 4

Ak ste náhodou vykonali príkaz  ip helper-address na port/interface (v našom prípade fa7/0), ktorý je napojený na sieť obsahujúcu DHCP server, tak vykonajte príkaz no ip address-helper 221.100.10.10

## Kapitola 11: VLANy

Doteraz sme rozdeľovali siete len pomocou sieťovej masky. V tejto kapitole si ukážeme alternatívny spôsob rozdelenia siete na viacero podsietí pomocou jedného prepínača (switch). Majme sieť (Obrázok 89) ), v ktorej počítačom nastavíme ich IP adresy a masku podsiete budú mať všetky počítače rovnakú, teda  /24  ->  (255.255.255.0). Default Gateway, ani DNS v tejto kapitole nenastavujeme.

Obrázok 89: Základná sieť pre nastavenie 2 VLAN

Momentálne všetky počítače dokážu v rámci tejto siete komunikovať medzi sebou. V reálnom svete sa častokrát stáva, že nechceme, aby všetky počítače boli pod jednou sieťou. Môžeme rozdeliť siete napríklad na základe oddelení (napr. jednotlivé bloky v budove alebo rozdeliť študentskú časť od učiteľskej), čo môže zvýšiť bezpečnosť siete alebo sa môže znížiť sieťová prevádzka. Povedzme, že PC8 a PC9 v žltom obdĺžniku chceme oddeliť od počítačov v tyrkysovom obdĺžniku, kvôli tomu, že nepotrebujú medzi sebou komunikovať a chceme znížiť riziko úniku citlivých informácií. Ako to dosiahneme? Odpoveďou je správne nastavenie switchu. Pred jeho nastavením odporúčam zobrazovať označenia portov cez nastavenia preferences -> Always show port labels in logical workspace (Obrázok 56, 57). V našom prípade je PC8 napojený na port Fa0/1, PC9 na port Fa0/2, PC10 na port Fa0/3 a PC11 na Fa0/4.

Teraz klikneme na Switch a prejdeme do časti Config, kde môžeme vidieť časť Interfaces (Obrázok 90).

Obrázok 90: Config Switch

V našej úlohe nás momentálne zaujímajú FastEthernet0/1 (Fa0/1) až FastEthernet0/4 (Fa0/4). Klikneme na FastEthernet0/1 a môžeme vidieť VLAN s dropdown menu s hodnotou 1 (Obrázok 91). To znamená, že zariadenie, v našom prípade PC8 je vo VLAN 1, čo je prednastavená hodnota. Vo výbere VLAN je viacero pred vytvorených VLAN a môžeme vytvárať ďalšie. Limit je 4096 VLAN.

Obrázok 91: FastEthernet0/1 s nastavením VLAN – 1

Momentálne máme všetky 4 počítače pod VLAN 1. Našom úlohou bude vytvoriť dve nové VLANy, a to VLAN 10 a VLAN 20. Prejdeme do časti CLI, stlačíme klávesu enter a zobrazí sa nám switch> (Obrázok 92). Použijeme príkaz enable a následne config terminal (Obrázok 92). Teraz môžeme vytvoriť novú VLAN. Použijeme príkaz vlan a nastavíme jej číslo 10 (Obrázok 92). Vieme, že ideme nastavovať VLAN, pretože máme Switch(config-vlan)# a nastavíme jej meno zamestnanci (Obrázok 92).

Obrázok 92: Vytvorenie VLAN 10

Máme vytvorenú VLAN 10, ale stále sú všetky počítače na VLAN 1. Nastavíme port FastEthernet0/1. Zvolíme si daný port pomocou príkazu int fa0/1 a pomocou príkazu switchport mode access  nastavíme, že daný port dokáže prenášať komunikáciu len pre jeden VLAN (Obrázok 93). Následne pomocou príkazu switchport access vlan 10 stanovíme, že zaradenie na FastEthernet0/1, teda PC8 bude patriť do VLAN 10 (Obrázok 93).

Obrázok 93: Nastavenie portu FastEthernet0/1 na VLAN 10

Tento proces zopakujeme aj pre PC9, ktorý chceme mať taktiež vo VLAN 10 (Obrázok 94).

Obrázok 94: Nastavenie portu FastEthernet0/2 na VLAN 10

Práve máme nastavené, že PC8 a PC9 sú vo VLAN 10 a PC10 s PC11 sú vo VLAN 1. Komunikácia medzi VLAN 10 a VLAN 1 nie je možná už pri týchto nastaveniach, ale pre korektnosť vytvoríme VLAN 20, do ktorej pridelíme PC10 a PC11. Budeme postupovať rovnako, ako pri vytváraní VLAN 10 (Obrázok 95).

Obrázok 95: Vytvorenie VLAN 20 a nastavenie Fa0/3 a Fa0/4

Priradenie portov do jednotlivých VLAN môžeme skontrolovať vo switch v časti Config (Obrázok 96). Ak sme sa počas procesu prideľovania pomýlili, tak môžeme zaškrtnúť VLANu, ktorú potrebujeme (Obrázok 96).

Obrázok 96: Kontrola nastavenia VLAN vo Fa0/3

V tomto momente nedokážu komunikovať počítače VLAN 10 (PC8 a PC9) s počítačmi vo VLAN 20 (PC10 a PC11).

## Kapitola 12: VLANy – Router on a stick

V predošlej kapitole sme dokázali vytvoriť dve VLANy, ktoré medzi sebou nedokážu komunikovať. V niektorých prípadoch je žiadúce, aby existoval spôsob komunikácie medzi jednotlivými podsieťami. V tejto kapitole si ukážeme spôsob rozdelenia siete na viacero podsietí pomocou jedného prepínača (switch) v kombinácií so sieťovými maskami. Majme sieť (Obrázok 97), v ktorej počítačom nastavíme ich IP adresy a masku podsiete budú mať všetky počítače rovnakú, teda  /24  ->  (255.255.255.0). Default Gateway zatiaľ nenastavujeme.

Obrázok 97: Základná sieť pre nastavenie viacerých VLAN

V tomto nastavení dokážu medzi sebou komunikovať PC8 s PC9 (modrá VLAN 10, Obrázok 97) a PC10 s PC11 (zelená VLAN 20, Obrázok 89), nakoľko majú odlišné rozsahy IP adries. Budeme postupovať rovnako, ako v predošlej kapitole. Vytvoríme si VLAN 10 (PC8 a PC9) a VLAN 20 (PC10 a PC11). Pre komunikáciu medzi dvomi VLANami použijeme router PT-router, ktorý bude na napojený do switchu v port FastEthernet0/5 (Obrázok 97). Otvoríme si switch v časti CLI a pre FastEthernet0/5 použijeme príkaz switchport mode trunk a tento príkaz dovolí cez tento port prenášať informácie z viacerých VLAN (Obrázok 98).

Obrázok 98: Nastavenie FastEthernet0/5

Týmto príkazom máme všetko nastavené pre komunikáciu medzi VLANami v rámci switchu. Teraz je našou úlohou nastaviť router. Otvoríme si router v časti CLI a budeme postupovať skoro rovnako, ako v predošlých kapitolách (Obrázok 99). Viac informácií, prečo sa použijú práve tieto príkazy nájdete v kapitole 8: Router. Jediný rozdiel je, že nebudeme nastavovať IP adresu pre celý port, ale na jeho časti.

Obrázok 99: Prvotné nastavenia Routera

Ip adresy budeme nastavovať jednotlivým subrozhraniam (ang. subinterface) pomocou príkazu int fa0/0.10 (Obrázok 100). Číslo 10 na konci zodpovedá VLAN, ktorú máme vytvorenú pre PC8 a PC9. Ak sme to spravili správne, tak ďalší príkaz by mal začať Router(config-subif) (Obrázok 100). Ďalším príkazom encapsulation dot1q 10 stanovíme routeru, z ktorej VLANy informácia prišla a kam má smerovať (Obrázok 100). Posledným krokom pre nastavenie pre VLAN 10 je nastaviť pre dané subrozhranie jej ip adresu pomocou príkazu: ip address 192.168.1.1 255.255.255.0. (Obrázok 100).

Obrázok 100: Príkazy pre nastavenie komunikácie s VLAN 10 v routery

Tento krok zopakujeme aj pre VLAN 20, teda v rámci subrozhrania FastEthernet0/0.20 (Obrázok 101).

Obrázok 101: Príkazy pre nastavenie komunikácie s VLAN 20 v routery

Nezabudnite v počítačoch VLAN 10 (PC8 a PC9) nastaviť default gateway na 192.168.1.1 a pre počítače VLAN 20 (PC10 a PC11) default gateway na 192.168.2.1. Ak ste všetko spravili správne, tak by vám počítače VLAN 10 mali vedieť komunikovať s počítačmi VLAN 20. Ak používate na kontrolu komunikácie simple PDU, tak vám paket prejde až na druhý pokus.

Obrázok 28: https://www.hostwinds.com/blog/ipv4-classes-what-are-they-and-how-are-they-used

Obrázok 29: https://pandorafms.com/en/it-topics/what-is-nat/

Obrázok 38: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/role-of-subnet-mask/