Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

Metodické pokyny

pre hodnotenie
Záverečného programátorského zadania

Predmet: PM/22 – Programovanie mikrokontrolérov

# Záverečné programátorské zadanie

V kapitole Odchytávanie správ ste si vyskúšali, že učiteľova monitorovacia zostava dokáže zachytiť všetky vaše správy a prečítať ich ako plaintext. Vašou úlohou je tento stav zmeniť: upraviť kódy vysielača (Kód 3) a prijímača (Kód 5) tak, aby správy putovali sieťou zašifrované pomocou Caesarovej šifry.

Upravte kódy tak, aby:

- vysielač pred odoslaním každú správu automaticky zašifroval Caesarovou šifrou s vopred dohodnutým posunom,

- prijímač zachytenú správu automaticky dešifroval a vypísal do sériového terminálu ako plaintext,

- hodnota posunu bola na oboch zariadeniach uložená ako konštanta KLUC s rovnakou hodnotou.

Hodnotu kľúča si dohodnite so svojím partnerom ústne. Nekomunikujte ju cez micro:bit ani žiadny iný digitálny kanál. Nezabudnite, že kľúč je tajný: nezdieľajte ho s ostatnými skupinami.

Po úprave kódy nahrajte do micro:bitov, odošlite niekoľko správ a overte, že prijímač ich správne dešifruje a zobrazuje ako plaintext. Následne sledujte, čo vidí učiteľ vo svojom termináli – jeho monitorovacia zostava správy stále zachytáva, ale tentokrát ich nedokáže okamžite prečítať.

Zamyslite sa: Ako dlho by učiteľovi trvalo správy dešifrovať, ak nepozná váš kľúč? Zmenilo by sa niečo, keby ste namiesto Caesarovej šifry použili šifru s väčším kľúčovým priestorom?

# Vzorové riešenie pre vysielač

Riešenie vysielača rozširuje pôvodný kód o funkciu sifrovanie(), ktorá pre každý znak správy vypočíta novú pozíciu v abecede pripočítaním hodnoty kľúča KLUC s použitím operácie modulo 26. Tá zabezpečí správne "obtočenie" abecedy späť na jej začiatok pri prekročení písmena Z. Znaky, ktoré sa v abecede nenachádzajú, zostávajú nezmenené. Po stlačení tlačidla A sa uložená správa SPRAVA najprv automaticky zašifruje a až následne odošle cez rádio. Na kanáli teda nikdy neprechádza plaintext. Pre prehľadnosť program vypíše do sériového terminálu odosielaný ciphertext, čo umožňuje overiť, že šifrovanie prebehlo správne. Odoslanie je vizuálne potvrdené šípkou na displeji micro:bitu.

from microbit import *

import radio

KANAL = 10        # Kanál skupiny

KLUC = 4          # Dohodnutý posun musí byť rovnaký na oboch stranách

radio.config(channel=KANAL)

radio.on()

ABECEDA = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

def sifrovanie(text, k):

vysledok = ''

for znak in text.upper():

if znak in ABECEDA:

pozicia = ABECEDA.index(znak)

nova_pozicia = (pozicia + k) % 26

vysledok += ABECEDA[nova_pozicia]

else:

vysledok += znak

return vysledok

SPRAVA = 'AHOJ'   # Správu treba zmeniť

while True:

if button_a.was_pressed():

zasifrovana = sifrovanie(SPRAVA, KLUC)

radio.send(zasifrovana)

print('Odoslane (ciphertext):', zasifrovana)

display.show(Image.ARROW_E)

sleep(500)

display.clear()

sleep(100)

# Vzorové riešenie pre prijímač

Riešenie prijímača rozširuje pôvodný kód o funkciu desifrovanie(), ktorá pre každý znak prijatej správy vypočíta jeho pôvodnú pozíciu v abecede odčítaním hodnoty kľúča KLUC s použitím operácie modulo 26. Tá zabezpečí správne "obtočenie" abecedy na jej začiatok pri prekročení písmena A. Znaky, ktoré sa v abecede nenachádzajú (medzery, číslice), zostávajú nezmenené. Po prijatí správy program vypíše do sériového terminálu najprv zachytený ciphertext a hneď pod ním dešifrovaný plaintext, čo študentom umožňuje priamo porovnať zašifrovanú a pôvodnú podobu správy. Vizuálne potvrdenie príjmu obstaráva symbol srdca na displeji micro:bitu.

from microbit import *

import radio

KANAL = 10        # Kanál skupiny

KLUC = 4          # Dohodnutý posun musí byť rovnaký na oboch stranách

radio.config(channel=KANAL)

radio.on()

ABECEDA = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

def desifrovanie(text, k):

vysledok = ''

for znak in text.upper():

if znak in ABECEDA:

pozicia = ABECEDA.index(znak)

nova_pozicia = (pozicia - k) % 26

vysledok += ABECEDA[nova_pozicia]

else:

vysledok += znak

return vysledok

print('=== PRIJIMAC SPUSTENY ===')

print('Kanal:', KANAL, '| Kluc:', KLUC)

print('-------------------------')

while True:

sprava = radio.receive()

if sprava:

desifrovana = desifrovanie(sprava, KLUC)

print('Ciphertext: ', sprava)

print('Plaintext:  ', desifrovana)

print('-------------------------')

display.show(Image.HEART)

sleep(200)

display.clear()

sleep(50)

# Popis záverečného zadania

Záverečné zadanie uzatvára tému Bezpečný prenos informácií. Každá dvojica (alebo jednotlivec) dostane pridelený kanál (KANAL) a dohodne sa na posuve Caesarovej šifry (KLUC). Úlohou je naprogramovať dve zariadenia BBC micro:bit. Jedno bude slúžiť ako šifrovací vysielač, druhé ako dešifrovací prijímač. Následne treba overiť, že komunikácia medzi nimi funguje správne.

Vysielač (encryption.py): Po stlačení tlačidla A zašifruje preddefinovanú správu Caesarovou šifrou a odošle ju na dohodnutý kanál. Na displeji zobrazí šípku.

Prijímač (decryption.py): Počúva na rovnakom kanáli, prijatú správu dešifruje a vypíše do sériového monitora ciphertext aj plaintext.

| Forma: Individuálne / dvojica Prostredie: MicroPython (python.microbit.org) | Maximálne body: 20 bodov Odovzdanie: Kód + krátka reflexia |
| --- | --- |

# Hodnotiace kritériá

Hodnotenie je rozdelené do piatich oblastí. Každá oblasť sleduje konkrétne technické alebo reflexívne kompetencie rozvíjané počas aktivity.

Kritérium 1: Správnosť implementácie šifrovania a dešifrovania (0–6 bodov)

| Indikátor | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Správna implementácia sifrovanie() | 0–2 | Funkcia správne posúva každé písmeno o KLUC pozícií modulo 26 (alebo iná alternatíva cyklického posunu); nealfabetické znaky prenáša nezmenené. |
| Správna implementácia desifrovanie() | 0–2 | Funkcia správne obracia posun (–KLUC mod 26 alebo iná alternatíva cyklického posunu); nealfabetické znaky prenáša nezmenené. |
| Symetria: šifrovanie a dešifrovanie sú inverzné | 0–2 | Správa zašifrovaná s kľúčom K sa po dešifrovaní s tým istým K vracia do pôvodnej podoby. |

Kritérium 2: Rádiová komunikácia (0–5 bodov)

| Indikátor | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Zhodný kanál na oboch micro:bitoch | 0–2 | Hodnota KANAL je identická vo vysielači aj prijímači; správa sa skutočne doručí. |
| Odosielanie na stlačenie tlačidla A | 0–2 | Vysielač reaguje na button_a.was_pressed() a odošle zašifrovanú správu; bez stlačenia nevysiela. |
| Prijímač správne zobrazuje oba výpisy | 0–1 | Sériový monitor ukazuje riadky Ciphertext: a Plaintext: pri každej prijatej správe. |

Kritérium 3: Čitateľnosť a štruktúra kódu (0–4 body)

| Indikátor | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Konštanty KANAL a KLUC na začiatku súboru | 0–2 | Hodnoty sú definované ako pomenované konštanty, nie priamo vo vnútri kódu. |
| Zmysluplné pomenovanie premenných a funkcií | 0–1 | Použité názvy presne vyjadrujú účel (napr. zasifrovana, nova_pozicia), nie generické x alebo tmp. |
| Prehľadná štruktúra programu | 0–1 | Kód je logicky členený: import, konštanty, definícia funkcií, hlavná slučka. |

Kritérium 4: Testovanie a funkčnosť (0–3 body)

| Indikátor | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Správa bola skutočne odoslaná a prijatá | 0–2 | Dvojica predvedie funkčnú komunikáciu: stlačenie tlačidla >> zašifrovaná správa >> dešifrovaný plaintext v konzole. |
| Overenie s rôznym kľúčom alebo správou | 0–1 | Dvojica preukáže, že po zmene KLUC alebo SPRAVA systém stále funguje správne (príp. vysvetlí, čo by sa stalo). |

Kritérium 5: Bezpečnostná reflexia (0–2 body)

| Indikátor | Body | Popis |
| --- | --- | --- |
| Identifikácia slabín riešenia | 0–1 | Študent/dvojica vie pomenovať aspoň jednu zraniteľnosť (napr. slabosť Caesarovej šifry, problém výmeny kľúča, viditeľný kanál). |
| Návrh zlepšenia alebo alternatívy | 0–1 | Navrhne konkrétne opatrenie alebo alternatívny prístup. |

# Celková bodová stupnica

| Body | Hodnotenie | Popis výkonu |
| --- | --- | --- |
| 18 – 20 | A – Výborný | Kód je funkčný, dobre štruktúrovaný; reflexia ukazuje hlboké porozumenie bezpečnostným konceptom. |
| 15 – 17 | B – Veľmi dobrý | Drobné nedostatky v kóde alebo reflexii, funkčnosť nie je narušená. |
| 11 – 14 | C – Dobrý | Základná komunikácia funguje, ale kód má viditeľné chyby v štruktúre alebo reflexia je povrchná. |
| 7 – 10 | D – Prijateľný | Komunikácia čiastočne funguje alebo je reflexia minimálna. |
| 0 – 6 | FX – Nedostatočný | Kód nefunguje alebo chýba; reflexia absentuje. |

# Pokročilejšie programátorské zadania

Pokročilejšie zadania sú dobrovoľné a určené študentom, ktorí chcú získané znalosti rozšíriť nad rámec základného cvičenia. Každé zadanie nadväzuje na predchádzajúce cvičenia a zameriava sa na konkrétnu oblasť:

- pokročilejšie šifrovacie algoritmy,

- analýzu zraniteľností,

- simuláciu útokov,

- prácu so súborovým systémom,

- prácu so sériovou komunikáciou.

Zadania nie sú klasifikované, ich cieľom je prehĺbiť porozumenie téme a rozvinúť samostatné programátorské myslenie. Úspešnosť riešenia sa neposudzuje len podľa funkčnosti kódu, ale aj podľa schopnosti študenta svoje riešenie zdôvodniť, zhodnotiť jeho bezpečnosť a porovnať ho s alternatívami. Každé zadanie preto obsahuje súbor indikátorov, ktoré opisujú, čo by mal študent vedieť preukázať, či už formou funkčného programu, ústneho vysvetlenia alebo krátkej písomnej reflexie.

### Zadanie P1: Implementácia Vigenèrovej šifry

- Funkcia šifrovania správne cyklicky aplikuje viacznakový kľúč.

- Dešifrovanie na prijímači produkuje správny plaintext.

- Študent vie vysvetliť rozdiel medzi Caesarovou a Vigenèrovou šifrou.

- Študent vie odhadnúť veľkosť kľúčového priestoru pre zvolený kľúč.

### Zadanie P2: Brute force detektor

- Program správne vypíše všetkých 25 variantov dešifrovania pre každú zachytenú správu.

- Výpis je prehľadne naformátovaný v termináli.

- Študent vie vizuálne identifikovať správny plaintext vo výpise.

- Študent vie vysvetliť, prečo tento útok na Vigenèrovu šifru nefunguje rovnako jednoducho.

- Študent navrhne, aká minimálna zložitosť kľúča robí brute force útok nepraktickým.

### Zadanie P3: Simulácia aktívneho MITM útoku

- Monitorovací micro:bit odošle falošnú správu na kanál komunikujúcej dvojice.

- Príjemca prijme obe správy a bez ochranného mechanizmu nevie rozlíšiť pravú od falošnej.

- Študent implementuje funkčný kontrolný súčet alebo iný detekčný mechanizmus.

- Študent vie vysvetliť rozdiel medzi šifrovaním (ochrana obsahu) a autentifikáciou (overenie pôvodu a integrity správy).

- Študent vie zdôvodniť, prečo je toto obmedzenie špecifické pre broadcast komunikáciu a ako sa líši od reálneho MITM útoku v sieťovom prostredí.

### Zadanie P4: Logovanie zachytených správ do súboru a jeho indikátory

- Program správne zapisuje zachytené správy do súboru log.txt.

- Záznamy obsahujú poradové číslo a obsah správy.

- Po reštarte micro:bitu sú záznamy stále dostupné.

- Študent implementuje ochranu pred zaplnením pamäte.

- Študent vie vysvetliť rozdiel medzi volatilnou (RAM) a nevolatilnou (flash) pamäťou.

### Zadanie P5: Logovanie zachytených správ na disk počítača

- Skript sa úspešne pripojí na sériový port micro:bitu.

- Každý zachytený riadok je opatrený časovou pečiatkou vo formáte HH:MM:SS.

- Záznamy sú zapisované do súboru log.txt v reálnom čase pomocou f.flush().

- Skript beží nepretržite bez nutnosti reštartu pri každej novej správe.

- Študent vie vysvetliť úlohu knižníc pyserial a datetime v implementácii.

- Študent vie zdôvodniť, prečo je toto riešenie vhodnejšie ako logovanie do flash pamäte micro:bitu.

Tento dokument bol vypracovaný pre projekt Nitrianske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (17R05-04-V01-00003)

|  | Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti |  |
| --- | --- | --- |