Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

bezpečný prenos informácií Predmet: PM/22 – Programovanie mikrokontrolérov

Téma

Materiál vedie študentov od jednoduchej otvorenej rádiovej komunikácie k pochopeniu, prečo je potrebné chrániť správy pred odpočúvaním, pozmenením a podvrhnutím. Využíva BBC micro:bit ako jednoduchý mikrokontrolér s rádiovým rozhraním, na ktorom možno bezpečnostné princípy pozorovať priamo a bez zložitej infraštruktúry.

Materiál používa zjednodušené kryptografické mechanizmy na výučbové účely. Substitučné šifrovanie v ukážkach nie je vhodné na reálne zabezpečenie komunikácie. Slúžia na pochopenie rizík nešifrovaného prenosu, významu kľúča, autentifikácie a integrity správ.

Mgr. Martin Cápay, PhD.

mcapay@ukf.sk

Obsah

Abstrakt	2

Cieľová skupina	2

Požiadavky	3

Rozsah a formát	3

Úvodná príprava techniky	3

Ako funguje vysielanie a prenos správ?	5

Rádiokomunikácia s BBC micro:bit	6

Sériový prenos dát	8

Filtrovanie správ podľa kanála	10

Odchytávanie správ	11

Úvod do šifrovania	13

Caesarova šifra	14

Nepočítačová aktivita: Skrinka a zámky	15

Asymetrické šifrovanie	16

Verejný kľúč v praxi	17

Záverečné programátorské zadanie	18

Pokročilejšie programátorské zadania	18

Zadanie P1: Implementácia Vigenèrovej šifry	18

Zadanie P2: Brute force detektor	19

Zadanie P3: Simulácia aktívneho MITM útoku	19

Zadanie P4: Logovanie zachytených správ do súboru	20

Zadanie P5: Logovanie zachytených správ na disk počítača	20

Použitá literatúra	20

### Abstrakt

Materiál sa zaoberá bezpečnosťou bezdrôtovej komunikácie pomocou BBC micro:bit. Vysvetľuje, ako funguje otvorená rádiová (broadcast) komunikácia a prečo je nebezpečná cez simuláciu odpočúvania a útoku Man-in-the-Middle. Obsahuje praktické ukážky ochrany správ pomocou Caesarovej šifry a problematiku bezpečnej výmeny kľúčov. Súčasťou sú CS Unplugged aktivity a zdrojové kódy v MicroPythone.

Autori

Autor: Mgr. Martin Cápay, PhD.

Email: mcapay@ukf.sk

Univerzita: Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

### Cieľová skupina

Materiál je určený pre študentov vysokých škôl, budúcich učiteľov, pričom je aplikovateľný aj priamo v práci so žiakmi stredných škôl.

Vzdelávacie ciele

Účastníkom osvojované vedomosti a zručnosti:

- Princíp broadcast rádiovej komunikácie a jej bezpečnostné riziká.

- Pojmy plaintext, ciphertext, šifrovací kľúč.

- Princíp a implementácia Caesarovej šifry.

- Princíp útoku Man-in-the-Middle (MITM).

- Problematika bezpečnej výmeny kľúčov.

- Programovanie BBC micro:bit v MicroPythone.

Účastníkom rozvíjané spôsobilosti:

- Kritické myslenie pri analýze bezpečnostných rizík komunikácie.

- Schopnosť navrhnúť a zhodnotiť jednoduché bezpečnostné opatrenie.

- Didaktická schopnosť sprostredkovať témy kybernetickej bezpečnosti cez CS Unplugged aktivity a praktické programovanie.

- Kooperácia a komunikácia pri tímových scenároch.

- Reflexia vlastného riešenia a identifikácia jeho slabých miest.

Východiskové predpoklady a požiadavky na účastníkov

- Základy programovania (podmienky, cykly, funkcie), v ľubovoľnom jazyku.

Použité metódy

- Prednáška / priamy výklad (pojmy, princípy šifrovania, MITM).

- Riadená diskusia (analýza rizík, reflexia po experimentoch).

- CS Unplugged aktivity (simulácia broadcast komunikácie, Caesarova šifra).

- Práca v skupinách a pároch (šifrovanie, scenáre komunikácie).

- Simulácia útokov (odpočúvanie, Man-in-the-Middle).

- Riešenie problémových úloh (návrh ochrany komunikácie).

- Praktické programovanie (MicroPython).

- Experiment (zachytávanie správ, testovanie kódov).

### Požiadavky

Prístrojové vybavenie

- Aktivita vyžaduje na strane žiakov minimálne 2 kusy BBC micro:bit s USB káblami. Žiaci môžu pracovať individuálne alebo v skupinách. Potrebné sú aj počítače alebo notebooky s prístupom na internet (python.microbit.org/v/3). Na strane učiteľa sa vyžaduje centrálny micro:bit pripojený k učiteľskému počítaču a súbor micro:bitov určených na odchytávanie správ (podľa počtu skupín žiakov).

Priestorové požiadavky

- Počítačová učebňa, počítače s USB portom, učiteľský počítač napojený na projektor.

Veľkosť skupiny

- Aktivitu je možné realizovať pre skupinu od 4 do 20 účastníkov, pričom ideálne je pracovať v dvojiciach.

Ďalšie požiadavky

- Účastníci potrebujú pre CS Unplugged aktivity vytlačený kódovací disk.

### Rozsah a formát

- Trvanie: 2 - 4 hodiny (závisí od počtu doplnkových úloh).

- Forma: prezenčne.

# Úvodná príprava techniky

Na začiatku aktivity dostane každý účastník jeden BBC micro:bit a USB kábel. Ideálne je, aby študenti pracovali vo dvojiciach. Každá dvojica by mala mať k dispozícii dva počítače, pričom ku každému počítaču bude pripojený jeden micro:bit. Takéto usporiadanie umožní jednoduché testovanie vzájomnej komunikácie medzi dvoma zariadeniami a neskôr aj simuláciu odosielateľa a príjemcu.

Pred samotným pripojením zariadenia študentom stručne vysvetlíme, že BBC micro:bit je malý programovateľný počítač. Dá sa pomocou neho vytvárať jednoduché aj pokročilejšie programy, pracovať so vstavanými tlačidlami, displejom, senzormi a bezdrôtovou komunikáciou. V rámci tejto aktivity si neukážeme všetky jeho možnosti, ale zameriame sa na tie časti, ktoré budeme potrebovať pri realizácii dnešnej úlohy. Predchádzajúca skúsenosť s micro:bitom preto nie je podmienkou. Aj študenti, ktorí s ním ešte nepracovali, budú mať dostatok informácií na zvládnutie aktivity.

Ako prvý technický krok si overíme, či je micro:bit správne pripojený k počítaču. Po pripojení cez USB kábel by sa mal v systéme zobraziť ako nové prídavné zariadenie, podobne ako USB kľúč. Ak sa zariadenie nezobrazí, je potrebné skontrolovať kábel, USB port alebo samotné pripojenie micro:bitu.

Následne si pripravíme programovacie prostredie. V tomto materiáli sa primárne zameriame na prácu s jazykom MicroPython. Učiteľ môže pracovať dvoma spôsobmi. Využijeme webové prostredie. Správne fungovanie vieme zaručiť len v prehliadači Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Prvou možnosťou je, že študenti otvoria samostatne editor https://python.microbit.org/v/3 a kódy budú zapisovať podľa pokynov učiteľa. Druhou možnosťou je využiť prostredie classroom.microbit.org, ktoré umožňuje učiteľovi vytvoriť triedu, pripraviť kód pre študentov, poslať im kód a priebežne sledovať ich prácu. V tomto prípade vytvoríme novú miestnosť pre triedu. Študenti sa do nej prihlásia pomocou zdieľaného kódu, ktorý im poskytne učiteľ. Po prihlásení budú môcť pracovať v spoločnom prostredí, kde im môžeme posielať pripravené ukážky kódu, sledovať postup práce a podľa potreby pomáhať jednotlivým dvojiciam.

Posledným prípravným nastavením bude spárovanie micro:bita s počítačom. Keďže počas aktivity budeme do zariadenia opakovane nahrávať upravené verzie programu, spárovanie je praktickejšie než manuálne kopírovanie súborov po každej úprave. Študentom môžeme tento krok prirovnať k používaniu Bluetooth slúchadiel. Na začiatku ich spárujeme s telefónom a pri ďalšom používaní ich už telefón zvyčajne rozpozná automaticky. Podobne si aj počítač po spárovaní zapamätá konkrétny micro:bit a umožní jednoduchšie odosielanie programu priamo z editora.

V prostredí zvolíme možnosť Connect (Obr. 1) a následne postupujeme podľa zobrazených inštrukcií.

Po úspešnom pripojení micro:bitov a nastavení prostredia môžeme prejsť k prvej praktickej úlohe, ktorou bude otestovanie jednoduchého programu a následne príprava zariadení na rádiovú komunikáciu.

Obr. 1 Párovanie BBC  micro:bit s počítačom

Poznámka: Párovanie micro:bitov s počítačom môže učiteľ vykonať aj vopred, ešte pred začiatkom aktivity. Voľba závisí od cieľa hodiny a časových možností. Ak má byť súčasťou hodiny aj práca s technikou a základné nastavenie zariadenia, je vhodné ponechať párovanie ako súčasť aktivity. Ak je hlavným cieľom venovať sa najmä rádiovej komunikácii a bezpečnosti prenosu správ, odporúča sa pripraviť spárovanie zariadení vopred.

|  | Úloha: Overenie správneho pripojenia zariadenia V editore napíšeme skúšobný program, ktorým len overíme, či je zariadenie správne pripojené. |
| --- | --- |

Do micro:bitu nahráme program (Kód 1), ktorý na integrovanom displeji zobrazí ducha. Program nahráme kliknutím na Send to micro:bit. Počas nahrávania musí byť micro:bit pripojený k počítaču cez USB kábel.

from microbit import *

while True:

display.show(Image.GHOST)

Kód 1. Skúšobný program pre test funkčnosti pripojenia micro:bita

# Ako funguje vysielanie a prenos správ?

V tejto aktivite sa študenti zamyslia nad tým, ako sa správy šíria medzi odosielateľom a príjemcom a čo všetko ovplyvňuje ich doručenie. Prostredníctvom krátkej diskusie si vytvoria základnú predstavu o rôznych spôsoboch prenosu informácií, na ktorú nadviaže praktická časť. Následne si prenos správ vyskúšajú formou rádiokomunikácie na micro:bite.

|  | Úloha: Diskutujeme o prenose správ Pred začiatkom praktickej časti položí učiteľ študentom niekoľko úvodných otázok a vedie krátku diskusiu: Viete, ako funguje rádiové vysielanie? Čo musí byť splnené, aby ste si mohli naladiť svoju obľúbenú rozhlasovú stanicu? Ako fungujú walkie-talkie vysielačky? V čom sa líši klasický telefónny hovor od rozhlasového vysielania? |
| --- | --- |

Keď ráno zapneme rádio, rozhlasová stanica vysiela signál pre všetkých naraz. Stanica nevie, kto ju práve počúva, ani koľko ľudí má zapnutý prijímač. Poslucháč potrebuje mať vhodné zariadenie a musí sa naladiť na správnu frekvenciu. Ak je signál dostatočne silný a prijímač je správne naladený, správu prijme. Rovnako ju môže prijať aj ktokoľvek iný, kto má rádio a je naladený na tú istú frekvenciu.

Takýto spôsob komunikácie označujeme ako broadcast komunikáciu. Odosielateľ vyšle správu „do priestoru“ a zachytiť ju môže každý, kto počúva na rovnakom kanáli a má vhodné prijímacie zariadenie.

Broadcast je elektronické vysielanie určené širokej verejnosti. Na rozdiel od súkromnej komunikácie, ktorá je smerovaná konkrétnemu príjemcovi, ide o šírenie informácií, ktoré môže súčasne prijímať väčší počet používateľov prostredníctvom vhodného prijímacieho zariadenia. Typickým príkladom je rozhlasové alebo televízne vysielanie (Flew, 2025).

Walkie-talkie vysielačky fungujú ako prenosné rádiové zariadenia umožňujúce obojsmernú hlasovú komunikáciu. Účastníci komunikácie používajú rovnaký kanál. Keď jeden účastník stlačí tlačidlo a hovorí, ostatní naladení na rovnaký kanál ho môžu počuť. Zvyčajne však v jednom okamihu vysiela iba jedna osoba, preto sa takáto komunikácia označuje ako poloduplexná. Aj tu platí, že komunikáciu môže zachytiť ktokoľvek v dosahu, kto má zariadenie naladené na rovnaký kanál.

Oproti tomu klasický telefónny hovor je príkladom komunikácie medzi konkrétnymi účastníkmi. Keď niekomu telefonujeme, neodosielame správu všetkým ľuďom s telefónom, ale voláme konkrétnej osobe alebo konkrétnemu telefónnemu číslu. Sieť zabezpečí, aby sa hovor smeroval k určenému príjemcovi. V digitálnom svete podobne funguje unicast komunikácia, pri ktorej jeden odosielateľ komunikuje s jedným konkrétnym príjemcom.

Doplňujúca informácia: Multicast komunikácia stojí medzi broadcastom a unicastom. Správa nie je odoslaná iba jednému konkrétnemu príjemcovi, ale ani všetkým dostupným zariadeniam. Je určená vybranej skupine príjemcov, ktorí sú do danej komunikácie zapojení alebo sa k nej prihlásili. Príkladom môže byť online videokonferencia, napríklad cez Teams alebo Zoom. Prenos zvuku a obrazu nie je určený všetkým používateľom internetu, ale iba účastníkom konkrétneho hovoru.

Poznáme teda tri základné typy (Obr. 2) šírenia správ (FAIRHURST, 2020):

- Unicast (Adresné vysielanie) Komunikačný režim typu jeden jednému. Informácia smeruje od jedného konkrétneho odosielateľa k jednému konkrétnemu adresátovi. Je to najbežnejšia forma cielenej výmeny informácií.

- Broadcast (Hromadné vysielanie) Komunikačný režim typu jeden všetkým. Jeden odosielateľ šíri informáciu plošne tak, že ju automaticky dostanú úplne všetci v dosahu danej siete alebo skupiny, bez ohľadu na to, či o ňu majú záujem.

- Multicast (Skupinové vysielanie) Komunikačný režim typu jeden (alebo viacerí) vybraným. Informácia je odosielaná zo zdroja iba špecifickej skupine príjemcov, ktorí prejavili záujem o jej odber. Ostatní mimo tejto skupiny sú vynechaní.

Obr. 2 Tri základné typy šírenia správ

Podobný princíp fungovania zasielania správ si ukážeme aj na BBC micro:bit pri rádiovej komunikácii.

Čo zatiaľ neriešime: Pre dnešnú aktivitu je dôležité pochopiť, že pri broadcast komunikácii nestačí správu iba odoslať. Musíme si uvedomiť aj to, kto všetko ju môže zachytiť. Ak sa správa vysiela otvorene a bez ochrany, môže ju prijať aj niekto, komu pôvodne nebola určená. Práve tento problém bude základom ďalších úloh zameraných na odpočúvanie, šifrovanie a bezpečný prenos správ. Preto sa bezpečnosť zatiaľ z diskusie snažme eliminovať, chceme, aby na to študenti prišli sami.

# Rádiokomunikácia s BBC micro:bit

BBC micro:bit má vysielač, ktorý podporuje množstvo noriem pre rádiovú komunikáciu vrátane patentovaného protokolu Nordic Gazell. Protokol poskytuje veľmi jednoduché rádiové rozhranie na vysielanie malých paketov medzi inými zariadeniami. Rozhranie „rádio" je postavené na vrchole protokolu Gazell. Tieto vlastnosti umožňujú micro:bit využívať broadcasting – jednorazové vysielanie dátového paketu naraz pre všetky okolité zariadenia, ktoré sú naladené na rovnakú frekvenciu a sú pripravené na jeho príjem (Micro:bit Educational Foundation, 2020).

|  | Úloha: Broadcasting na micro:bite Vytvor simuláciu princípu broadcastingu na micro:bite. V tejto aktivite budú študentské micro:bity simulovať prijímač (receiver) a učiteľský micro:bit bude vysielač (sender). Obe strany nech komunikujú na rovnakej frekvencii. |
| --- | --- |

Pri práci s rádiovou komunikáciou v MicroPythone budeme používať modul radio. Tento modul umožňuje micro:bitu odosielať a prijímať správy bezdrôtovo.

Aby spolu micro:bity vedeli komunikovať, musia byť nastavené na rovnaký kanál. Toto nastavenie si môžeme predstaviť podobne ako naladenie rádia na správnu frekvenciu. Micro:bity môžu používať kanály od 0 do 83. Ak sú viaceré micro:bity nastavené na rovnaký kanál, môžu si medzi sebou posielať správy. Zariadenia nastavené na iný kanál túto komunikáciu bežne nezachytia (Obr. 3) a nebudú do nej zasahovať (Parallax Inc., 2026).

from microbit import *

import radio

radio.on()

radio.config(channel = 1)

Kód 2. Nastavenie micro:bita na rádiovú komunikáciu pre prijímač aj vysielač

Obr. 3 Nastavenie rádiovej komunikácie

Otestujme si, či je naozaj pravda, že micro:bit dokáže vyslať a prijať správu. Na začiatok sa každý študent stane prijímačom a jedine učiteľ bude vysielať.

while True:

if button_a.was_pressed():

radio.send('test')

Kód 3. Učiteľ vysielač

while True:

sprava = radio.receive()

if sprava:

display.scroll(sprava)

Kód 4. Študent prijímač s výpisom na maticový displej rozmeru 5x5

Stlačenie tlačidla na učiteľskom micro:bite vyvolá efekt posúvajúceho sa textu na displeji žiackeho micro:bitu (Obr. 4).

Obr. 4  Vysielanie správ typu broadcast

## Sériový prenos dát

V predchádzajúcej úlohe sa text po zobrazení stratil. Nemohli sme ho čítať opakovane. Preto je vhodnejšie, aby bol text trvácnejšie uchovaný. Budeme ho posielať do počítača a tam ho spracujeme. Napríklad ho vypíšeme na obrazovku.

|  | Úloha: Posielanie správ z micro:bitu do počítača Upravme kód prijímača tak, aby sa dáta posielali do počítača a vypisovali sa v termináli na obrazovke. |
| --- | --- |

Výpis na terminál zabezpečí štandardný príkaz print().

while True:

sprava = radio.receive()

if  sprava:

print(sprava)

Kód 5. Prijímač s výpisom cez sériový komunikačný kanál

Ako však správu zobraziť? Aby sme výpis videli, použijeme webové rozhranie na python.microbit.org. Po pripojení micro:bitu cez USB a nahratí programu klikneme v spodnej časti obrazovky na tlačidlo Show serial (Obr. 5). Otvorí sa terminál sériovej komunikácie, kde sa budú v reálnom čase zobrazovať všetky správy vypísané príkazom print().

Obr. 5 Zobrazenie terminálu sériovej komunikácie

Každé stlačenie tlačidla pridá nový riadok do terminálu. Správy zostávajú viditeľné a môžeme sa k nim kedykoľvek vrátiť (Obr. 6).

Obr. 6 História správ od vysielača zobrazená cez terminál sériovej komunikácie

Micro:bit komunikuje s počítačom cez USB kábel pomocou sériovej komunikácie na úrovni počítača (Obr. 7), pričom interne používa protokol UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) prepojený s USB cez USB-UART konvertor na čipe micro:bitu. To znamená, že dáta sú prenášané ako séria bitov za sebou, jeden po druhom, po jednom vodiči. Príkaz print() v MicroPythone automaticky využíva tento sériový kanál, nemusíme nič špeciálne nastavovať (BBC micro:bit, 2022).

Obr. 7 Zobrazenie správ v počítači

|  | Úloha: Študentský prijímač a vysielač Vytvorte systém dvoch micro:bitov, kde jeden funguje ako vysielač a druhý ako prijímač, pričom komunikácia prebieha medzi dvoma počítačmi. Vysvetlenie: Na jednom počítači pracujete s projektom pre vysielač a na druhom s projektom pre prijímač. Prijímačov počítač má otvorený sériový terminál. Po zmene správy na vysielači nahráte kód znova, spustíte odosielanie tlačidlom A, a správa sa zobrazí v termináli na prijímačovej strane. |
| --- | --- |

Keďže pri každej zmene správy je potrebné znovu nahrať kód do vysielača, stratili by sme históriu prijatých správ v termináli. Z tohto dôvodu nie je praktické pracovať na jednom počítači s oboma micro:bitmi.

Pri odosielaní správ cez rádiovú komunikáciu micro:bitu funguje prenos ako broadcast. Správa sa šíri na všetky micro:bity v dosahu na frekvencii vysielača. Z tohto dôvodu prijímač zachytí aj správy, ktoré nepochádzajú od jeho vysielača, ale aj od vysielačov iných dvojíc. Treba si uvedomiť, že všetci mali nastavený rovnaký kanál – kanál číslo 1. Presne to ste videli v sériovom termináli: zobrazili sa správy nielen od vášho vysielača, ale aj od vysielačov spolužiakov (Obr. 8).

Obr. 8 Problém prijímania správ od iných komunikujúcich dvojíc

## Filtrovanie správ podľa kanála

V predchádzajúcej úlohe sa ukázalo, že je nevyhnutné zaviesť mechanizmus na odlíšenie správ medzi jednotlivými skupinami.

|  | Úloha: Komunikujúce dvojice na vlastnom kanáli Každá dvojica si nastaví identický komunikačný kanál, aby mohli medzi sebou spoľahlivo komunikovať na diaľku, bez toho, aby rušili alebo boli rušení inými dvojicami. |
| --- | --- |

Nastavenie kanála umožňuje oddeliť komunikáciu jednotlivých dvojíc, takže každá dvojica pracuje na vlastnom kanáli bez rušenia ostatných. Namiesto komunikácie v tesnej blízkosti budeme realizovať výmenu správ na väčšiu vzdialenosť. V rámci celej triedy spárujeme dvojice, ktoré budú komunikovať na diaľku (Obr. 9).

Obr. 9 Každá komunikujúca dvojica má vlastný kanál

Každá dvojica sa musí dohodnúť na konkrétnom komunikačnom kanáli. Ide o číselnú hodnotu, ktorá určuje frekvenčné pásmo prenosu. Oba micro:bity, prijímač aj vysielač, musia mať nastavenú rovnakú hodnotu kanála, inak si správy navzájom nedoručia (Obr. 9). Programová štruktúra zostane rovnaká ako v predchádzajúcom príklade, zmení sa len hodnota parametra channel v príkaze radio.config().

Kanály pridelí učiteľ, aby sa predišlo zdĺhavému dohadovaniu, nevhodnému výberu čísel a prípadným kolíziám. Odporúčame hodnoty s dostatočným rozostupom, napríklad 10, 20, 30, pretože príliš blízke kanály sa môžu navzájom rušiť elektromagnetickou interferenciou (vzájomným prenikaním signálov).

V tejto fáze učiteľ pridelí dvojiciam konkrétne kanály a nechá ich vymieňať si správy na diaľku. Každá dvojica bude mať súkromnú komunikáciu, pričom prijaté správy sa budú zobrazovať len v ich vlastnom termináli.

## Odchytávanie správ

Učiteľ má však vopred pripravenú vlastnú hackerskú monitorovaciu zostavu. Ide o micro:bity vopred nastavené na kanály 10, 20, 30 atď., ktoré pasívne odpočúvajú komunikáciu jednotlivých dvojíc. Každý odpočúvací micro:bit zachytené správy obohatí o prefix, identifikátor skupiny, z ktorej správa pochádza a prepošle ich centrálnemu učiteľskému micro:bitu. Ten v sériovom termináli zobrazuje komunikáciu všetkých skupín naraz, pričom vďaka prefixu je možné spätne dohľadať, ktorá skupina danú správu odoslala (Obr. 10).

Obr. 10 Monitorovacia učiteľská zostava odchytáva správy študentov

Každý monitorovací micro:bit používa ako zdroj napájania batérie a nie je pripojený k žiadnemu počítaču. Každý počúva na kanáli svojej sledovanej skupiny (Obr. 10). Keď zachytí správu, zobrazí symbol YES, pripojí prefix (napr. SK10:AHOJ) a prepošle ju na centrálny kanál 83.

from microbit import *

import radio

SKUPINA = 10  # Kanál skupiny, ktorú tento micro:bit odpočúva

CENTRALNY_KANAL = 83        # Kanál centrálneho prijímača

# Najprv počúvame na kanáli odpočúvanej skupiny

radio.config(channel=SKUPINA)

radio.on()

while True:

sprava = radio.receive()

if sprava:

# Zobraziť srdce – správa zachytená

display.show(Image.YES)

sleep(200)

display.clear()

# Pripojíme prefix s číslom skupiny

sprava_s_prefixom = 'SK' + str(SKUPINA) + ':' + sprava

# Prepneme na centrálny kanál a prepošleme správu

radio.config(channel=CENTRALNY_KANAL)

radio.send(sprava_s_prefixom)

# Prepneme späť na kanál skupiny

radio.config(channel=SKUPINA)

Kód 6. Monitorovací micro:bit preposiela zachytenú správu

Centrálny micro:bit správu prijme, vypíše do terminálu a blikne. V termináli tak učiteľ vidí napríklad:

SK20:TAJNE STRETNUTIE

SK30:HESLO JE 1234

from microbit import *

import radio

radio.config(channel=83)

radio.on()

print("=== CENTRALNY MONITOR SPUSTENY ===")

print("------------------------------------------")

while True:

sprava = radio.receive()

if sprava:

print(sprava)

display.show(Image.HEART)

sleep(200)

display.clear()

Kód  7. Centrálny prijímač s výpisom cez sériový komunikačný kanál

Po čase učiteľ ukáže svoj terminál so všetkými odchytenými správami. Študenti sa tak na vlastnej koži presvedčia, že ich komunikácia nebola skutočne súkromná.

Obr. 11 Ukážka pripravenej monitorovacej zostavy učiteľa

Poučenie zo situácie

To, čo učiteľ práve predviedol, nie je len školská ukážka. Je to reálny typ kybernetického útoku známy ako Man-in-the-Middle (MITM). Útočník sa v ňom nepozorovane „vloží" medzi dvoch komunikujúcich účastníkov a odpočúva ich komunikáciu bez toho, aby o tom ktorákoľvek strana vedela (ESET, 2025). V našom prípade monitorovacie micro:bity pasívne zachytávali všetky správy na príslušných kanáloch (Obr. 11).  Odosielatelia ani prijímatelia o tom nevedeli a boli presvedčení, že komunikujú súkromne.

Kľúčovým problémom bolo, že správy boli odosielané ako plaintext, otvorený čitateľný text. Ktokoľvek, kto počúval na rovnakom kanáli, si ich mohol prečítať a prípadne aj zneužiť.

Rovnaký princíp platí v reálnom svete: na verejných Wi-Fi sieťach, v kaviarni, na letisku alebo v škole, môže útočník odpočúvať nešifrovanú komunikáciu iných používateľov. Preto platí jednoduché pravidlo: na verejných sieťach nevykonávaj operácie, ktoré nie sú nevyhnutné.

# Úvod do šifrovania

Učiteľ otvorí diskusiu otázkou: „Ako by ste ochránili správu, keby ste vedeli, že ju niekto odpočúva?" Študenti navrhujú vlastné riešenia: použitie kódu, zmenu jazyka, skrytý význam slov. Učiteľ zhrnie návrhy a zavedie pojem šifrovanie: správa zostáva rovnaká, len je prepísaná do inej formy, napríklad zámenou alebo preskupením písmen abecedy. Útočník správu môže zachytiť, ale bez znalosti kľúča ju nevie okamžite prečítať. Šifrovací kľúč je hodnota alebo pravidlo, podľa ktorého sa správa šifruje a dešifruje (Obr. 12).

Obr. 12 Proces šifrovania a dešifrovania so zdieľaným kľúčom

## Caesarova šifra

Jednou z najstarších šifier je Caesarova šifra, ktorú používal rímsky vojvodca Gaius Julius Caesar na ochranu vojenských správ. Princíp je jednoduchý: každé písmeno v správe sa posunie o pevný počet miest v abecede. Napríklad pri posune o 3 miesta je:

Plaintext:   A B C D E F G H I J ...

Ciphertext:  D E F G H I J K L M ...

Koľko možností máme? Keďže anglická abeceda má 26 písmen, existuje práve 25 rôznych kľúčov (posun o 0 by správu nezmenil). Útočník ich môže všetky vyskúšať ručne, hovoríme o tom ako o útoku hrubou silou (brute force).

|  | Úloha: Dešifruj správu hrubou silou Zachytili ste tajnú správu, o ktorej viete, že je zašifrovaná posunom písmen v abecede o neznámy počet miest. Snažte sa prelomiť šifru a nájsť skrytú správu. Ako pomôcka vám poslúži šifrovací disk, ktorý uľahčí hľadanie správneho posunu, šifrovacieho kľúča. |
| --- | --- |

Učiteľ rozdá šifrovacie disky a každej skupine útočníkov dá na text WXST (Obr. 13). Zároveň sa bude stopovať čas, čím sa ukáže, aký silný je použitý kľúč.

Obr. 13 Šifrovací disk a jeho použitie

Po aktivite učiteľ prezradí riešenie: posun bol 4, správa znela STOP. Aj napriek tomu, že Caesarova šifra má len 25 možností, hľadanie správneho kľúča bez tejto informácie zabralo niekoľko minút.

|  | Úloha: Komunikujúce dvojice na vlastnom šifrovanom kanáli Zopakujte komunikáciu v skupinách na diaľku. Tentokrát posielajte správy zašifrované Caesarovou šifrou. Príjemca správu dešifruje pomocou rovnakého kľúča. Obidve skupiny sa musia vopred dohodnúť na čísle posunu. |
| --- | --- |

Študenti si overia, že komunikácia je pomalšia. Šifrovanie aj dešifrovanie správy vyžaduje čas. Na druhej strane učiteľova monitorovacia zostava zachytí už len šifru, ciphertext. Správy sú stále viditeľné v termináli, ale ich obsah nie je okamžite čitateľný. Útočník by musel každú správu dešifrovať zvlášť. Šifrovanie nezabráni zachyteniu správy, ale výrazne sťaží jej zneužitie.

Cieľom šifrovania často nie je správu ochrániť správu navždy, ale na čo najdlhší čas. Správa musí zostať nečitateľná dovtedy, kým je jej ochrana potrebná (napríklad v období vojen). Keď útočník kľúč nájde, obsah správy by už nemal mať cenu. Čím viac možností pre kľúč existuje (sila kľúča), tým je ťažšie šifru prelomiť hrubou silou, a teda tým dlhší čas útočník potrebuje na dešifrovanie.

Problém bezpečnej výmeny kľúčov

Doteraz sme si ukázali, ako zašifrovať správu pomocou Caesarovej šifry. Obaja účastníci komunikácie však musia poznať rovnaký kľúč. Musia poznať konkrétny posun na šifrovacom disku. A tu sa objavuje nový problém: ako si tento kľúč bezpečne vymeniť cez internet?

Predstavte si, že chcete kamarátovi na druhom konci mesta poslať šifrovanú správu. Pred samotnou komunikáciou sa musíte dohodnúť na posune. Ale ako? Ak mu kľúč pošlete nezašifrovaný cez internet, môže ho zachytiť útočník. Ten potom bez problémov dešifruje všetky vaše následné správy. Inými slovami: kľúč nemôžeme poslať rovnakým kanálom, ktorý chceme chrániť.

Toto je jeden z najdôležitejších a najstarších problémov kryptografie, známy ako problém distribúcie kľúčov (key distribution problem) (CS Field Guide, n.d.). Vieme, že na internete existujú útočníci, ktorí odpočúvajú komunikáciu a kradnú citlivé informácie. Ako sme si napokon sami ukázali s monitorovacou zostavou. Zaslať kľúč otvorene by bolo rovnaké, ako zašifrovať správu a vedľa nej priložiť návod, ako ju rozlúštiť.

## Nepočítačová aktivita: Skrinka a zámky

Ako tento problém výmeny šifrovacieho kľúča vyriešiť? Na pochopenie princípu použijeme jednoduchú nepočítačovú aktivitu. Budeme potrebovať drevenú skrinku s petlicou, dva visiace zámky s kľúčikmi a symbolický obsah (napr. cukrík).

Fáza 1: Nezabezpečený prenos

Učiteľ vloží do skrinky cukrík a skrinku bez zamknutia posiela cez „internet". Študenti si ju podávajú po triede. Skrinka predstavuje dátový paket prenášaný sieťou. Študenti diskutujú o tom, čo sa môže počas prenosu stať: obsah môže byť prečítaný, zmenený alebo úplne odcudzený. Táto situácia modeluje prenos dát formou plaintextu, teda nešifrovanej správy, ktorú môže ktokoľvek na ceste zachytiť a prečítať.

Fáza 2:  Šifrovaný prenos, problém kľúča

Učiteľ opäť vloží cukrík do skrinky, zamkne ju vlastným visiacim zámkom a posiela príjemcovi. Skrinka dorazí, ale príjemca ju nevie otvoriť, nemá kľúč. Učiteľ zdôrazní, že svoj kľúč nemôže nikomu dať, pretože ide o súkromný kľúč (private key). Použiť ho môže iba on. Študenti navrhujú riešenia: rozbiť zámok, vypáčiť skrinku a aj sa niektorí o to pokúsia (Obr. 14). Učiteľ vysvetlí, že skrinka symbolizuje silné šifrovanie. Bez kľúča sa k obsahu nedostaneme.

Obr. 14 Snaha prelomiť šifru hrubou silou

Fáza 3: Riešením sú dva zámky

Učiteľ vytiahne druhý visiaci zámok s kľúčom a vyzve študentov, aby navrhli, ako ho využiť. Postupne dospejú k riešeniu, že príjemca by mohol použiť zámok na zamknutie skrinky druhým visiacim zámkom. Potom ju môže poslať späť učiteľovi. Učiteľ odomkne svoj zámok. Učiteľ požiada príjemcu, aby mu dal svoj kľúč „aby to urýchlili" a odomkol mu skrinku. Väčšina študentov kľúč odovzdá. Učiteľ využije situáciu ako výučbový moment: Odovzdaním súkromného kľúča komukoľvek, aj dôveryhodnej osobe, sa celý systém ochrany zrúti. Ktokoľvek, kto súkromný kľúč získa, môže otvoriť všetky správy zašifrované príslušným verejným kľúčom. Súkromný kľúč sa nikdy a nikomu neodovzdáva.

Proces môžeme v bodoch zhrnúť nasledovne (Obr. 15):

- Odosielateľ vloží správu do skrinky, zamkne ju svojím zámkom a pošle príjemcovi.

- Príjemca pridá svoj vlastný zámok a posiela skrinku späť, bez toho, aby ju otváral.

- Odosielateľ odstráni svoj zámok vlastným kľúčom a posiela skrinku späť.

- Príjemca otvorí skrinku svojím kľúčom a dostane obsah.

Obr. 15 Nepočítačová aktivita drevená skrinka a visiace zámky

V žiadnom momente nebol žiadny kľúč prenesený cez sieť. Toto je fyzická analógia protokolu bezpečnej výmeny kľúčov, ktorého matematickým základom je napríklad Diffie-Hellman protokol (Diffie a Hellman, 1976).

# Asymetrické šifrovanie

Aktivita so skrinkou a zámkami je fyzickou analógiou asymetrického šifrovania (public-key cryptography).

V digitálnom svete funguje tento princíp nasledovne:

- Skrinka predstavuje šifrovanú správu alebo dátový paket.

- Visiaci zámok zodpovedá verejnému kľúču (public key). Teda kľúč, ktorý je voľne šíriteľný.

- Kľúč od zámku predstavuje súkromný kľúč (private key), ktorý pozná iba jeho majiteľ.

- Samotné zamknutie skrinky zodpovedá procesu šifrovania verejným kľúčom príjemcu a otvorenie skrinky zodpovedá dešifrovaniu súkromným kľúčom príjemcu.

Verejný kľúč môže byť voľne dostupný na internete. Jeho úlohou je správu zamknúť. Súkromný kľúč slúži výlučne na jej otvorenie a jeho majiteľ ho nikdy nezdieľa. Na internete teda môže existovať ľubovoľný počet kópií verejného kľúča, ale súkromný kľúč existuje vždy len v jednej kópii.

Tento spôsob šifrovania sa nazýva asymetrické šifrovanie, pretože na šifrovanie a dešifrovanie sa používajú dva rôzne kľúče. Na rozdiel od neho symetrické šifrovanie (ako napríklad Caesarova šifra) používa na oba úkony rovnaký kľúč, čo prináša práve problém jeho bezpečného zdieľania.

## Verejný kľúč v praxi

Verejný kľúč je možné voľne zverejniť – napríklad na webovej stránke alebo v e-mailovej signatúre. Jeho zverejnenie nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko, pretože bez príslušného súkromného kľúča ním zašifrovanú správu nikto neotvorí.

Princíp, ktorý sme si ukázali na skrinke, používa každý webový prehliadač pri návšteve zabezpečených stránok. Protokol HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) zabezpečuje, že komunikácia medzi prehliadačom a serverom prebieha šifrovane. Nikto na ceste nemôže správu prečítať ani zmeniť.

|  | Úloha: Ako vyzerá verejný kľúč v praxi? Otvorte ľubovoľnú webovú stránku s HTTPS (napr. www.ukf.sk). Kliknite na ikonu zámku v adresnom riadku prehliadača a zobrazte certifikát stránky. Certifikát obsahuje verejný kľúč servera. Každý ho môže vidieť, nikto ho nemôže zneužiť. |
| --- | --- |

V aktivite so skrinkou sme verejný kľúč predstavili ako visiaci zámok. Jednoduchý, zrozumiteľný objekt. V digitálnom svete však verejný kľúč môže vyzerať napríklad takto (Obr. 12):

da46a9301eb8f3c13ecc08fc146dd7af004be4f08b7fca3eb1c3c996ea9286be

Obr. 12 Zabezpečená webová stránka a digitálny odtlačok verejného kľúča

Ide o dlhý reťazec zdanlivo náhodných znakov, číslic a písmen. Prečo je kľúč taký dlhý a komplikovaný? Dôvod je jednoduchý: čím dlhší kľúč, tým väčší počet možných kombinácií, a tým dlhší čas by útočník potreboval na jeho prelomenie hrubou silou. Kým Caesarova šifra mala iba 25 možných kľúčov, moderné kryptografické kľúče pracujú s počtom kombinácií, ktorý presahuje počet atómov vo vesmíre. Ich prelomenie by trvalo miliardy rokov aj na najvýkonnejších počítačoch.

Asymetrické šifrovanie rieši problém distribúcie kľúčov. Namiesto zdieľania tajného kľúča stačí zverejniť verejný kľúč. Bezpečnosť systému stojí na tom, že súkromný kľúč zostáva vždy iba u jeho majiteľa.

Skutočné asymetrické šifrovanie (napr. RSA) je postavené na prvočíslach. Princíp je nasledovný: vyberú sa dve veľké prvočísla, ktoré sa navzájom násobia. Výsledok tohto súčinu je verejný kľúč. Súkromný kľúč vychádza z týchto dvoch pôvodných prvočísel.

Bezpečnosť RSA stojí na tom, že násobiť dve prvočísla je triviálne rýchle, ale rozložiť veľké číslo späť na jeho prvočíselné činitele je výpočtovo extrémne náročné. Pri dostatočne veľkých číslach to súčasným počítačom trvá neprakticky dlho. Tento princíp sa nazýva jednosmerná funkcia (one-way function). Ľahko sa počíta jedným smerom, ale opačným smerom je prakticky neriešiteľná.

Moderné RSA kľúče používajú prvočísla s dĺžkou okolo 1024 až 2048 bitov. To sú čísla s niekoľkými stovkami číslic.

# Záverečné programátorské zadanie

V kapitole Odchytávanie správ ste si vyskúšali, že učiteľova monitorovacia zostava dokáže zachytiť všetky vaše správy a prečítať ich ako plaintext. Vašou úlohou je tento stav zmeniť: upraviť kódy vysielača (Kód 3) a prijímača (Kód 5) tak, aby správy putovali sieťou zašifrované pomocou Caesarovej šifry.

Upravte kódy tak, aby:

- vysielač pred odoslaním každú správu automaticky zašifroval Caesarovou šifrou s vopred dohodnutým posunom,

- prijímač zachytenú správu automaticky dešifroval a vypísal do sériového terminálu ako plaintext,

- hodnota posunu bola na oboch zariadeniach uložená ako konštanta KLUC s rovnakou hodnotou.

Hodnotu kľúča si dohodnite so svojím partnerom ústne. Nekomunikujte ju cez micro:bit ani žiadny iný digitálny kanál. Nezabudnite, že kľúč je tajný: nezdieľajte ho s ostatnými skupinami.

Po úprave kódy nahrajte do micro:bitov, odošlite niekoľko správ a overte, že prijímač ich správne dešifruje a zobrazuje ako plaintext. Následne sledujte, čo vidí učiteľ vo svojom termináli. Jeho monitorovacia zostava správy stále zachytáva, ale tentokrát ich nedokáže okamžite prečítať.

Zamyslite sa: Ako dlho by učiteľovi trvalo správy dešifrovať, ak nepozná váš kľúč? Zmenilo by sa niečo, keby ste namiesto Caesarovej šifry použili šifru s väčším kľúčovým priestorom?

# Pokročilejšie programátorské zadania

Nasledujúce zadania sú určené študentom, ktorí zvládli základnú implementáciu Caesarovej šifry a chcú svoje znalosti rozšíriť. Každé zadanie nadväzuje na predchádzajúce cvičenia a pracuje s rovnakou hardvérovou zostavou – micro:bitmi a monitorovacou zostavou. Cieľom nie je len naprogramovať funkčné riešenie, ale aj kriticky zhodnotiť jeho bezpečnosť a porovnať ho s predchádzajúcimi prístupmi.

### Zadanie P1: Implementácia Vigenèrovej šifry

Caesarova šifra používa jeden číselný kľúč, číslo posunu, ktorý je rovnaký pre každý znak správy. Práve táto pravidelnosť je jej slabinou: útočník môže využiť frekvenčnú analýzu a odhaliť kľúč bez jeho priamej znalosti. Vigenèrova šifra tento problém rieši použitím viacznakového kľúča, kde každý znak správy je posunutý o iný počet miest podľa príslušného znaku kľúča.

Upravte kódy vysielača aj prijímača tak, aby namiesto jednoznakového číselného kľúča používali viacznakový reťazcový kľúč (napr. KLUC = 'ABC'). Prvý znak správy posuňte o hodnotu prvého znaku kľúča, druhý znak o hodnotu druhého znaku kľúča atď. Pri dlhších správach sa kľúč cyklicky opakuje.

Takže pre kľúč ABC a správu AHOJ:

A posunuté o A (0) >> A

H posunuté o B (1) >> I

O posunuté o C (2) >> Q

J posunuté o A (0, kľúč sa opakuje) >> J

Otestujte komunikáciu a v termináli porovnajte ciphertext s výstupom Caesarovej šifry. Zamyslite sa: prečo je Vigenèrova šifra odolnejšia voči brute force útoku?

### Zadanie P2: Brute force detektor

Caesarova šifra má iba 25 možných kľúčov. Útočník ich môže všetky vyskúšať v priebehu niekoľkých sekúnd, a to buď ručne, alebo automaticky. Toto zadanie demonštruje túto zraniteľnosť priamo v monitorovacej zostave učiteľa: monitorovací alebo centrálny prijímač (Kód 6, 7) bude pre každú zachytenú správu automaticky skúšať všetky možné posuny a vypíše ich do terminálu.

Rozšírte kód centrálneho prijímača o funkciu brute force detektora. Pre každú zachytenú šifrovanú správu program automaticky vyskúša všetkých 25 možných posunov a vypíše ich do sériového terminálu vo formáte:

=== BRUTE FORCE: SK10:ELSN ===

K= 1: DKQR

K= 2: CJPQ

K= 3: BIOP

K= 4: AHOJ << pravdepodobne plaintext

K= 5: ZGNI ...

Skúste vizuálne identifikovať správny plaintext vo výpise. Následne porovnajte situáciu s Vigenèrovou šifrou (Zadanie P1). Rovnaký brute force prístup tam nefunguje, pretože kľúčový priestor je výrazne väčší.

### Zadanie P3: Simulácia aktívneho MITM útoku

V predchádzajúcich cvičeniach plnila monitorovacia zostava úlohu pasívneho odpočúvača, správy zachytávala, ale nemenila. Aktívny MITM útok ide ďalej: útočník do komunikácie aktívne vstupuje a posiela vlastné falošné správy. Na micro:bite nie je možné fyzicky zablokovať broadcast signál. Príjemca teda dostane správu pôvodnú aj falošnú. Napriek tomuto technickému obmedzeniu je scenár cenný: príjemca sa ocitne v situácii, kde nevie spoľahlivo určiť, ktorá správa je pravá a ktorá podvrhnutá.

Upravte kód monitorovacieho micro:bitu tak, aby po zachytení správy odoslal na rovnaký kanál vlastnú falošnú verziu správy s pozmeneným obsahom. Príjemca tak dostane dve správy: originál aj falošnú verziu a nevie, ktorej veriť.

V druhej časti zadania navrhnite a implementujte mechanizmus, ktorým by príjemca dokázal spoľahlivo overiť, že správa pochádza od očakávaného odosielateľa a jej obsah nebol zmenený. Môžete využiť napríklad jednoduchý kontrolný súčet (checksum). Ide o číslo vypočítané z obsahu správy, ktoré odosielateľ pripojí k správe a príjemca ho po prijatí znovu vypočíta a porovná.

Poznámka: Z dôvodu fyzických obmedzení broadcast komunikácie na micro:bite nie je možné pôvodnú správu skutočne blokovať. Toto obmedzenie je súčasťou zadania. Zamyslite sa, či by sa situácia zmenila v sieťovom prostredí, kde útočník dokáže pôvodnú správu skutočne zachytiť a zadržať.

### Zadanie P4: Logovanie zachytených správ do súboru

V predchádzajúcich cvičeniach sa zachytené správy zobrazovali iba v sériovom termináli, po odpojení micro:bitu sa história stratila. Toto zadanie rozširuje centrálny prijímač o perzistentné logovanie: každá zachytená správa sa zapíše do súboru priamo vo flash pamäti micro:bitu a zostane uložená aj po jeho vypnutí.

Rozšírte kód centrálneho prijímača o funkciu logovania. Každú zachytenú správu zapíšte do súboru log.txt spolu s poradovým číslom záznamu. Súbor musí zostať čitateľný aj po odpojení micro:bitu od počítača.

Poznámka: Pri implementácii myslite na obmedzenia flash pamäte, navrhnite mechanizmus, ktorý zabráni jej zaplneniu (napr. obmedzenie počtu záznamov alebo mazanie starých záznamov).

### Zadanie P5: Logovanie zachytených správ na disk počítača

V zadaní P4 sme správy logovali priamo do flash pamäte micro:bitu, čo prinášalo obmedzenie v podobe limitovanej veľkosti úložiska. Toto zadanie predstavuje profesionálnejší prístup: centrálny micro:bit správy naďalej len prijíma a vypisuje cez sériový port, no ich zachytávanie a ukladanie preberá Python skript bežiaci na počítači. Dáta sa ukladajú priamo na disk, log môže byť neobmedzene dlhý a každý záznam je automaticky doplnený časovou pečiatkou.

Napíšte Python skript log_receiver.py, ktorý bude bežať na počítači a zachytávať dáta prichádzajúce z centrálneho micro:bitu cez sériový port. Každý zachytený riadok skript opatrí časovou pečiatkou a zapíše do súboru log.txt na disku. Záznam musí byť viditeľný v termináli aj v súbore v reálnom čase. Teda bez čakania na ukončenie skriptu.

Poznámka: Budete potrebovať knižnicu serial a datetime.

# Použitá literatúra

BBC micro:bit. 2022. UART — BBC micro:bit MicroPython 1.1.1 documentation. Read the Docs. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/
latest/uart.html.

CS Field Guide (n.d). The Key Distribution Problem. CS Field Guide. [citované 2026-06-09]. Dostupné na: https://www.csfieldguide.org.nz/en/chapters/coding-encryption/the-key-distribution-problem/.

Diffie W. a Hellman M. "New directions in cryptography," in IEEE Transactions on Information Theory, vol. 22, no. 6, pp. 644-654, November 1976, doi: 10.1109/TIT.1976.1055638.

ESET. 2025. Co je to Man-in-the-Middle (MitM)? Kyber slovník. ESET. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://www.eset.com/cz/slovnik/co-je-to-man-in-the-middle-mitm/.

FAIRHURST, Gorry. 2020. Broadcasting and multicasting [online]. University of Aberdeen. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/intro-pages/uni-b-mcast.html

FLEW, Terry. 2025. Media convergence. Encyclopedia Britannica. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://www.britannica.com/topic/media-convergence.

Micro:bit Educational Foundation. 2020. 1.5 micro:bit revision. tech.microbit.org. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://tech.microbit.org/hardware/1-5-revision/.

Parallax Inc. 2026. Introducing the micro:bit Radio (MakeCode). learn.parallax.com. [citované 2025-11-11]. Dostupné na: https://learn.parallax.com/courses/cybersecurity-radio-basics_makecode/
lessons/introducing-the-microbit-radio_makecode/.

Všetky použité obrázky sú tvorbou autora dokumentu. Na generovanie ikonografík bol použitý nástroj generatívnej umelej inteligencie, konkrétne ChatGPT.

Tento dokument bol vypracovaný pre projekt Nitrianske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (17R05-04-V01-00003)

|  | Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti |  |
| --- | --- | --- |