Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

Rádiošpióni

#### Bezpečná komunikácia a šifrovanie s micro:bitom

Téma

Workshop je zameraný na bezpečnú komunikáciu a šifrovanie formou zážitkového vzdelávania s využitím programovateľných mikropočítačov micro:bit. Účastníci si prakticky vyskúšajú bezdrôtovú komunikáciu, šifrovanie správ, základné princípy kybernetickej bezpečnosti, tímovú spoluprácu a riešenie úloh formou hry a experimentov.

Mgr. Martin Cápay, PhD.

mcapay@ukf.sk

Obsah

Abstrakt	3

Autori	3

Cieľová skupina	3

Vzdelávacie ciele	3

Východiskové predpoklady a požiadavky na účastníkov	3

Použité metódy	3

Výstupy pre účastníka	3

Požiadavky	4

Prístrojové vybavenie	4

Priestorové požiadavky	4

Veľkosť skupiny	4

Dĺžka a formát	4

Úvod	4

Priebeh	5

Nastavenie	6

Skúšobný program	7

Prijímač	7

Vysielač	9

Problém skupiny	10

Spárovanie skupín	10

Monitorovanie	10

Objavenie problému	11

Caesarova šifra	12

Problém kľúča	13

Výmena kľúčov	14

Záver	15

Odporúčania pre učiteľa	15

# Abstrakt

Workshop Rádiošpióni je 90-minútová aktivita najmä pre žiakov základných škôl zameraná na pochopenie princípov bezdrôtovej komunikácie, šifrovania a kybernetickej bezpečnosti. Žiaci pracujú s micro:bitmi v prostredí MakeCode a postupne prechádzajú od otvorenej rádiovej komunikácie cez broadcast, skupiny,  až po Caesarovu šifru a asymetrické šifrovanie. Kľúčovým momentom je odhalenie učiteľovej monitorovacej zostavy, ktorá pasívne odpočúvala všetky skupiny. Ide o analógiu útoku Man-in-the-Middle. Workshop uzatvára fyzická demonštrácia výmeny kľúčov pomocou skrinky a zámkov, ktorá priblíži princíp asymetrickej šifry. Žiaci si nenesú domov len pojmy, ale zážitok, ktorý im ukáže, prečo na bezpečnej komunikácii záleží.

## Autori

Autor: Mgr. Martin Cápay, PhD.

Email: mcapay@ukf.sk

Univerzita: Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

# Cieľová skupina

Žiaci ZŠ, 8.–9. ročník. Študenti SŠ, 1.–2. ročník. Učitelia ZŠ a SŠ.

## Vzdelávacie ciele

Po absolvovaní workshopu žiak:

- Vie vysvetliť rozdiel medzi otvorenou a šifrovanou rádiovou komunikáciou.

- Rozumie princípu broadcast komunikácie a jej bezpečnostným rizikám.

- Chápe princíp útoku Man-in-the-Middle (MITM).

- Dokáže implementovať jednoduché substitučné šifrovanie na micro:bite v MakeCode.

- Rozumie problému bezpečnej výmeny kľúčov.

## Východiskové predpoklady a požiadavky na účastníkov

- Základná znalosť práce s počítačom. Pripojenie na internet a vlastné zariadenie. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou.

## Použité metódy

- CS Unplugged aktivity (simulácia broadcast komunikácie, Caesarova šifra).

- Riadená diskusia (analýza rizík, reflexia po experimentoch).

- Práca v skupinách a pároch (šifrovanie, scenáre komunikácie).

- Simulácia útokov (odpočúvanie, Man-in-the-Middle).

- Riešenie problémových úloh (návrh ochrany komunikácie).

- Praktické programovanie (blokový jazyk MakeCode, zachytávanie správ, testovanie kódov).

## Výstupy pre účastníka

- Informatické myslenie: Abstrakcia, dekompozícia problému šifrovania.

- Digitálna gramotnosť: Bezpečnosť v digitálnom priestore, ochrana súkromia.

- Kritické myslenie: Analýza zraniteľností, hodnotenie riešení.

- Kooperácia: Tímová práca

# Požiadavky

## Prístrojové vybavenie

- Aktivita predpokladá, že žiaci budú mať k dispozícii aspoň dva BBC micro:bity s USB káblami a budú pracovať samostatne alebo v menších skupinách. Potrebné sú tiež počítače alebo notebooky s prístupom na MakeCode, pričom učiteľ využíva jeden centrálny micro:bit pripojený k svojmu počítaču a ďalšie micro:bity pripravené na odchytávanie správ podľa počtu žiackych skupín.

## Priestorové požiadavky

- Počítačová učebňa, počítače s USB portom, učiteľský počítač napojený na projektor.

## Veľkosť skupiny

- Aktivitu je možné realizovať pre skupinu od 4 do 20 účastníkov, pričom ideálne je pracovať v dvojiciach.

# Dĺžka a formát

- Trvanie: 2 až 3 vyučovacie hodiny, najlepšie ako súvislý blok za sebou.

- Forma: prezenčne / online (Zoom, MS Teams, Meet)

# Úvod

Rádiošpióni: Príbeh, ktorý sa možno stal

Píše sa rok 1943. Niekde v Európe operuje sieť odporcov, ktorí si posielajú správy cez krátkovlnné rádio. Každý večer o 21:00 sa vo vzduchu objaví signál. Krátke pípania, slová, kódy.

Problém je v tom, že rádio počuje každý, kto má prijímač naladený na správnej frekvencii.

A niekto ho má. Sedí v malej miestnosti plnej antén, ceruzkou si zapisuje každú zachytenú správu a pomaly skladá obraz o tom, kto s kým komunikuje, kedy a o čom. Nie je na fronte. Nevystrelí ani raz. Napriek tomu je možno jedným z najnebezpečnejších ľudí vo vojne, pretože vie takmer všetko.

Volajú ho Rádiošpión.

Dnes, o viac ako 80 rokov neskôr, môžeme robiť niečo veľmi podobné. Len namiesto krátkovlnného rádia máme micro:bit a namiesto Európy triedu. Keď si dvojica žiakov pošle správu pomocou tlačidla A, učiteľ, dnešný Rádiošpión, ju vidí. Celú. Hneď. Bez toho, aby o tom žiaci vedeli.

Otázka znie: čo s tým?

Tento workshop žiakom ukáže, ako funguje kryptografia a šifrovanie v digitálnom svete a prečo je ochrana informácií dôležitá v každodennom živote. Žiaci získajú komunikačné, logické a analytické kompetencie, naučia sa premýšľať o bezpečnosti dát, rozlišovať medzi rôznymi spôsobmi ochrany informácií a lepšie porozumejú tomu, ako sa správy prenášajú a chránia.

Účasť na workshope je dôležitá preto, že bezpečná komunikácia, dôvera v online prostredí a ochrana osobných údajov patria medzi základné zručnosti dneška. Žiaci si zároveň posilnia schopnosť riešiť problémy, pracovať so symbolmi a postupmi, spolupracovať v tíme a prepájať poznatky z informatiky s reálnymi situáciami.

Workshop ich pripraví na to, aby neboli iba používateľmi technológií, ale aj ľuďmi, ktorí im rozumejú a vedia ich používať zodpovedne.

# Priebeh

| Čas (min) | Fáza | Aktivita | Forma |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 | Motivácia | Úvodná otázka: 'Kedy ste naposledy poslali správu, ktorú mohol čítať niekto iný?' Krátka diskusia o SMS, e-mailoch, rádiovej komunikácii. | Diskusia |
| 5 – 10 | Nastavenie | Rozdelenie micro:bitov, pripojenie k počítačom. Kontrola MakeCode prostredia. Každý žiak (resp. dvojica) má funkčný micro:bit. | Individuálna / skupinová práca |
| 10 – 15 | Skúšobný program | Spoločné nahratie jednoduchého skúšobného programu (napr. zobrazenie emoji po stlačení tlačidla). Overenie, že zariadenia fungujú. | Frontálne / riadená práca |
| 15 – 25 | Prijímač – demo | Učiteľ ukáže program pre prijímač (žiaci si ho nahrajú). Učiteľ vyšle správu 'Hello' / 'Test' – všetci ju prijmú na displeji. Diskusia: odkiaľ prišla správa? | Demonštrácia + pozorovanie |
| 25 – 35 | Vysielač – tvorba | Žiaci pracujú vo dvojiciach. Vytvoria jednoduchý vysielač: stlačenie tlačidla A >> odošle správu (napr. 'Ahoj'). Dvojice si navzájom posielajú správy. | Párová práca |
| 35 – 42 | Problém skupiny | Žiaci zistia, že správy dostávajú aj iné dvojice v triede. Diskusia: prečo? Čo je rádiová skupina (channel)? Každá dvojica dostane unikátne číslo skupiny. | Diskusia + riešenie problému |
| 42 – 52 | Spárovanie skupín | Každá dvojica je spárovaná s dvojicou z inej triedy (alebo inej skupiny). Žiaci si posielajú správy cez správnu skupinu. Zbieranie správ od učiteľa. | Skupinová práca |
| 52 – 60 | Monitorovanie | Učiteľ predvedie monitorovaciu zostavu (micro:bit + server). Správy zo všetkých skupín sa zobrazujú v monitore s prefixom odosielateľa. Žiaci vidia, že ich správy sú viditeľné pre všetkých. | Demonštrácia |
| 60 – 68 | Objavenie problému | Žiaci diskutujú: Čo je na tom zlé? Čo keby sme posielali heslo alebo tajnú správu? Uvedomenie si potreby šifrovania. | Diskusia / brainstorming |
| 68 – 78 | Caesarova šifra | Predstavenie šifrovacieho disku (Caesarova šifra). Žiaci si vyskúšajú dešifrovať slovo ručne. Potom skúšajú šifrovať vlastné slovo. Posielajú zašifrovanú správu, partner v komunikácii ju dešifruje. | Praktická aktivita. Bez počítača. |
| 78 – 84 | Problém kľúča | Skupiny si zvolia vlastný kľúč a pokúšajú sa dohovoriť naprieč triedou. Žiaci zistia, že bezpečné dohodnutie sa na kľúči je ťažké, niekto by mohol kľúč odpočuť. | Skupinová práca + reflexia |
| 84 – 90 | Výmena kľúčov | Učiteľ ukáže fyzickú demonštráciu výmeny kľúčov (zamknutá krabička je analógia asymetrického šifrovania). Záverečné zhrnutie: takto napr. funguje aj HTTPS na internete. Otvorené otázky a diskusia. | Demonštrácia + diskusia |

## Nastavenie

Na začiatku aktivity dostane každá dvojica dva BBC micro:bity a dva USB káble. Ideálne je, aby každá dvojica mala k dispozícii dva počítače – ku každému bude pripojený jeden micro:bit. Takéto usporiadanie umožní jednoduché testovanie vzájomnej komunikácie a neskôr simuláciu odosielateľa a príjemcu. Pred pripojením žiakom stručne vysvetlíme, že BBC micro:bit je malý programovateľný počítač s tlačidlami, displejom, senzormi a bezdrôtovou komunikáciou. V dnešnej aktivite využijeme práve bezdrôtovú časť. Predchádzajúca skúsenosť s micro:bitom nie je podmienkou.

Po pripojení cez USB kábel by sa mal micro:bit zobraziť v počítači ako nové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Ak sa nezobrazí, skontrolujeme kábel, USB port alebo samotné pripojenie. Programovať budeme v prostredí MakeCode, v blokovom editore dostupnom priamo v prehliadači na adrese MakeCode.microbit.org. Správne fungovanie je zaručené v prehliadačoch Google Chrome alebo Microsoft Edge.

Posledným prípravným krokom je spárovanie micro:bita s počítačom cez WebUSB. Keďže počas aktivity budeme program opakovane upravovať a nahrávať, spárovanie je oveľa praktickejšie než manuálne sťahovanie súboru a kopírovanie na zariadenie po každej zmene. Žiakom môžeme tento krok prirovnať k párovaniu Bluetooth slúchadiel s telefónom. Urobíme to raz a pri ďalšom použití sa zariadenia rozpoznajú automaticky. Rovnako si aj prehliadač po spárovaní zapamätá konkrétny micro:bit a MakeCode mu bude môcť odosielať programy priamo tlačidlom Stiahnuť.

V MakeCode klikneme na šípku vedľa tlačidla Download a zvolíme možnosť Connect device. Prehliadač zobrazí zoznam dostupných zariadení. Vyberieme správny micro:bit (máme len jeden) a potvrdíme pripojenie. Po úspešnom spárovaní sa tlačidlo Stiahnuť zmení a program sa bude nahrávať priamo do zariadenia jedným kliknutím. Keď majú všetky dvojice micro:bity pripojené a spárované, môžeme prejsť k prvej praktickej úlohe.

Obr. 1 Párovanie micro:bita

## Skúšobný program

Skôr než prejdeme k rádiovej komunikácii, overíme, či sú všetky zariadenia správne pripojené a fungujú. V MakeCode vytvoríme jednoduchý skúšobný program. Počas spustenia sa na displeji micro:bita zobrazí ikonka ducha. Tento program slúži výlučne na otestovanie zariadenia, nie je súčasťou hlavnej aktivity. Po nahratí by mal každý žiak vidieť ducha na svojom displeji. To je signál, že micro:bit reaguje správne a môžeme pokračovať.

Obr. 2 Testovací program. Zobrazenie ikonky ducha.

Program nahráme kliknutím na tlačidlo Stiahnuť v MakeCode – micro:bit musí byť v tom momente pripojený cez USB kábel. Počas nahrávania bliká na zariadení oranžová kontrolka, po dokončení sa micro:bit automaticky reštartuje a program sa spustí. Ak sa ikonka nezobrazí, skontrolujeme, či je micro:bit správne spárovaný podľa predchádzajúceho kroku.

## Prijímač

Keď ráno zapneme rádio, rozhlasová stanica vysiela signál pre všetkých naraz, nevie, kto ju počúva, ani koľko ľudí má zapnutý prijímač. Stačí mať rádio a naladiť sa na správnu frekvenciu. Rovnakú správu môže v tom istom momente počuť ktokoľvek iný, kto je naladený na ten istý kanál. Podobne fungujú aj walkie-talkie vysielačky. Keď jeden stlačí tlačidlo a hovorí, počujú ho všetci ostatní naladení na rovnaký kanál. Takýto spôsob komunikácie, kde odosielateľ vyšle správu „do priestoru" a zachytiť ju môže každý v dosahu, nazývame broadcast.

Inak funguje napríklad telefónny hovor. Keď niekomu zavoláme, správa nejde všetkým – ide konkrétnej osobe, na konkrétne číslo. Sieť sa postará o to, aby hovor dorazil práve k nej a nikomu inému. V digitálnom svete tento spôsob komunikácie nazývame unicast. Micro:bit pri rádiovej komunikácii funguje ako vysielačka. Správu dostane každý, kto počúva na rovnakom kanáli. Práve to bude základ našej dnešnej aktivity.

BBC micro:bit má vstavaný rádiový vysielač, ktorý umožňuje bezdrôtovo posielať správy iným micro:bitom v okolí. Funguje podobne ako vysielačka. Správu vyšle „do priestoru" a prijmú ju všetky zariadenia, ktoré počúvajú na rovnakej  skupine (Obr. 3).

Obr. 3 Ponuka príkazov na prácu s rádiom

Micro:bity môžu používať skupiny od 0 do 255. Zariadenia naladené na iný kanál správu nezachytia. Teraz si to vyskúšame v praxi. Každý si nahráme program pre prijímač (Obr. 4).

Obr. 4 Prijímač. Zobrazenie prijatého reťazca na displeji micro:bita

Upozornenie: Žiaci si často zamenia príkaz Rádio po prijatí reťazca za Rádio po prijatí čísla. Výber nesprávneho bloku znefunkční program.

Keď ho budete mať všetci nahratý, učiteľ vyšle správu. Sledujte displej svojho micro:bita. Stlačenie tlačidla na učiteľskom micro:bite vyvolá efekt posúvajúceho sa textu na displeji žiackeho micro:bitu. Dostali ste text? Odkiaľ prišiel?

Poznámka: Učiteľ má pripravený prijímač, ktorý zatiaľ žiaci neprogramujú.

V predchádzajúcej úlohe sa prijatá správa na displeji zobrazila len na chvíľu a potom zmizla. Ak by sme chceli správy čítať opakovane alebo sledovať viacero správ za sebou, displej micro:bita na to nestačí, je príliš malý.

Obr. 5 Ponuka príkazov na prácu so sériovým monitorom

Preto program prijímača upravíme tak, aby prijaté správy posielal do počítača a zobrazoval ich v sériovom monitore priamo v MakeCode. Otvoríme si ponuku Pokročile >> Sériové rozhranie. Z ponuky vyberieme Sériovo zapísať riadok (Obr. 5). Prerobíme kód zmenou jedného príkazu (Obr. 6).

Obr. 6 Prijímač. Zobrazenie prijatého reťazca na sériovom monitore prostredia MakeCode

Každá prijatá správa sa vypíše ako nový riadok a zostane viditeľná. Môžeme sa k nej kedykoľvek vrátiť a sledovať celú históriu komunikácie. Sériový monitor otvoríme v MakeCode kliknutím na tlačidlo Show data Zariadenie v spodnej časti obrazovky (Obr. 7), ktoré sa zobrazí po pripojení micro:bita a prijatí správy.

Obr. 7 Prepnutie sa do režimu zobrazenia sériového monitora

Učiteľ opakovane posiela správy a zisťuje, či sa zobrazili v sériovom monitore u žiakov. Niekedy treba počkať na správne zosynchronizovanie monitora. Každé stlačenie pridá do monitora jeden riadok (Obr. 8).

Obr. 8 Ukážka funkčného sériového monitora na strane žiaka

## Vysielač

Teraz si každá dvojica vytvorí vlastný vysielač. Program bude jednoduchý. Po stlačení tlačidla A micro:bit odošle správu, napríklad „Ahoj". Jeden z dvojice bude mať vysielač, druhý prijímač so spusteným sériovým monitorom v MakeCode. Pracujete na dvoch počítačoch zámerne. Pri každej úprave správy je potrebné program znovu nahrať do vysielača, čo by na jednom počítači prerušilo sériový monitor a prišli by sme o históriu prijatých správ.

Obr. 9  Vysielač. Po stlačení tlačidla A sa odošle správa. Signalizuje sa odoslanie.

## Problém skupiny

Keď si začnete posielať správy, možno spozorujete niečo zvláštne. V sériovom monitore sa objavia aj správy od iných dvojíc. Nie je to porucha. Keďže všetci používate rovnaký kanál, váš prijímač počúva celú triedu naraz. Micro:bit totiž vysiela broadcast. Správu zachytí každý, kto je naladený na rovnaký kanál. Čo by sme s tým mohli urobiť?

Riešenie je jednoduché. Každá dvojica si nastaví vlastný kanál. V MakeCode sa tento kanál nastavuje ako skupina (group) v bloku rádia.

Obr. 10 Zmena skupiny prijímača a vysielača pre každú dvojicu

Ak majú vysielač aj prijímač nastavenú rovnakú skupinu, správy si vymieňajú len oni dvaja. Správy z iných skupín ich prijímač jednoducho ignoruje. Skupiny pridelí každej dvojici učiteľ. Odporúčame hodnoty s dostatočným rozostupom, napríklad 10, 20, 30, pretože príliš blízke kanály sa môžu navzájom rušiť. Každá dvojica nastaví pridelené číslo do oboch micro:bitov a môže začať komunikovať. Prijaté správy sa zobrazujú len v ich vlastnom sériovom monitore – ostatné dvojice ich nevidia.

## Spárovanie skupín

Po nastavení skupín komunikáciu trochu sťažíme. Doteraz ste sedeli vedľa seba. Teraz žiakov  spárujeme s dvojicou z druhého konca triedy. Vysielač a prijímač budú od seba vzdialené, ale na správnom kanáli sa správy stále nájdu. Otestujte, či vaša komunikácia funguje aj na väčšiu vzdialenosť.

## Monitorovanie

Kým si žiaci nastavovali skupiny a posielali správy, učiteľ mal vopred pripravenú vlastnú zostavu micro:bitov. Tieto zariadenia neboli pripojené k žiadnemu počítaču, napájali sa z batérií a navonok nevyzerali nijako podozrivo. Každý z nich bol naladený na inú skupinu, presne na tie, ktoré dostali žiaci pridelené (Obr. 11). Ticho počúvali. Nikto ste o nich nevedeli.

Obr. 11 Ukážka pripravenej monitorovacej zostavy učiteľa

Keď niektorý z monitorovacích micro:bitov zachytil správu, nezobrazil ju na displeji celej triede. To by bolo príliš nápadné. Namiesto toho k správe pridal krátky prefix s číslom skupiny, z ktorej pochádzala, napríklad _s10 AHOJ alebo _s30 STOP. Takto označenú správu okamžite preposlal ďalej na centrálny kanál číslo 255, ktorý počúval len učiteľský micro:bit pripojený k počítaču (Obr. 12).

Obr. 12 Monitorovací micro:bit. Príjme, pripojí prefix, prepošle ďalej a opäť počúva

Na učiteľovej obrazovke sa v sériovom monitore, kde bol pripojený centrálny micro:bit (Obr. 13), priebežne zobrazovala komunikácia všetkých skupín naraz.

Obr. 13 Centrálny micro:bit zapisuje všetky správy do učiteľovho sériového monitora

## Objavenie problému

Každá správa bola prehľadne označená prefixom, takže bolo jasné, ktorá dvojica čo poslala a kedy. Učiteľ videl celý obraz komunikácie v reálnom čase (Obr. 14).

A práve to je podstata dnešnej lekcie. Správy, ktoré ste považovali za súkromné, súkromné neboli. Kanál žiakov ochránil pred spolužiakmi, ale nie pred niekým, kto sa vopred pripravil a vedel, na ktorých kanáloch budete komunikovať. Presne takto funguje odpočúvanie v skutočnom svete. Nepozorovane, potichu a s dostatočnou prípravou vopred.

Obr. 14 Ukážka reálneho učiteľovho sériového monitora

To, čo učiteľ práve predviedol, má v kybernetickej bezpečnosti skutočný názov. Útok Man-in-the-Middle. Útočník sa nepozorovane „vloží" medzi dvoch ľudí, ktorí spolu komunikujú. Číta ich správy bez toho, aby o tom ktorákoľvek strana tušila. Hlavným problémom bolo, že správy cestovali ako obyčajný čitateľný text. Ktokoľvek, kto počúval na správnom kanáli, si ich mohol prečítať. Čo by sa stalo, keby ste namiesto „Ahoj" posielali heslo alebo adresu?

Rovnaký princíp funguje aj v bežnom živote. Keď sa pripojíte na verejnú Wi-Fi v kaviarni, na letisku alebo v škole, vaša komunikácia môže byť za určitých okolností odpočúvaná. Riešením nie je prestať komunikovať. Riešením je šifrovanie. Správu síce niekto zachytí, ale bez kľúča ju nedokáže prečítať. Presne to si ukážeme teraz.

## Caesarova šifra

Učiteľ otvorí diskusiu otázkou: „Ako by ste ochránili správu, keby ste vedeli, že ju niekto odpočúva?" Žiaci navrhujú vlastné nápady. Použiť kód, písať v inom jazyku, skryť význam slov. Všetky tieto nápady majú niečo spoločné: správa zostáva rovnaká, len je zapísaná inak, tak, aby ju cudzí človek nevedel prečítať. Práve to je podstata šifrovania. Útočník správu môže zachytiť, ale bez znalosti kľúča, teda pravidla, podľa ktorého bola zašifrovaná, ju nedokáže prečítať.

Jednou z najstarších šifier je Caesarova šifra, ktorú používal rímsky vojvodca Julius Caesar na ochranu vojenských správ. Princíp je jednoduchý: každé písmeno sa posunie o pevný počet miest v abecede. Pri posune o 3 miesta sa napríklad A zmení na D, B na E, C na F a tak ďalej. Kľúčom je práve toto číslo posunu. Keďže anglická abeceda má 26 písmen, existuje len 25 rôznych kľúčov. Útočník ich môže všetky vyskúšať ručne. Takýto postup, kde vyskúšame všetky možnosti, nazývame útok hrubou silou (brute force).

Ako dlho by trvalo takúto šifru prelomiť? To si teraz vyskúšame na vlastnej koži. Každá skupina dostane šifrovací disk (Obr. 15) a zašifrovaný text WXST. Spustíme stopky a uvidíme, kto príde na správny kľúč najrýchlejšie.

Po aktivite učiteľ prezradí riešenie: posun bol 4, správa znela STOP. Aj keď má Caesarova šifra len 25 možných kľúčov, nájsť ten správny bez akejkoľvek nápovedy zabralo niekoľko minút.

Obr. 15 Šifrovací disk a jeho použitie

A práve čas je niekedy dôležitejší než samotné prelomenie šifry. Predstavte si, že vojak v poli odošle zašifrovanú správu: „Útočíme o polnoci od severu." Nepriateľ správu zachytí, ale kľúč hľadá hodinu. Do tej doby je bitka dávno skončená a správa je zbytočná. Šifra teda nemusí byť nepreniknuteľná navždy. Stačí, ak ochráni správu dostatočne dlho, kým nestratí hodnotu. Práve o tom diskutuje učiteľ so žiakmi: Bol čas, ktorý ste potrebovali na prelomenie, dostatočný na ochranu skutočnej tajnej správy?

Teraz si vyskúšame šifrovanú komunikáciu naostro. Každá dvojica si zvolí vlastný kľúč. Číslo posunu pre Caesarovu šifru. Začne posielať zašifrované správy na svojom kanáli. Príjemca každú správu dešifruje pomocou rovnakého kľúča.

Obr. 16 Šifrovaná správa v sériovom monitore rádiošpióna – učiteľa.

V učiteľovom termináli sa teraz zobrazujú len zašifrované správy (Obr. 16). Obsah správ nie je okamžite čitateľný, útočník by musel každú správu dešifrovať zvlášť. Zároveň si všimnete, že komunikácia je pomalšia. Šifrovanie aj dešifrovanie správy vyžaduje čas a námahu. Šifrovanie teda nezabráni tomu, aby niekto správu zachytil, no výrazne sťaží jej zneužitie.

## Problém kľúča

Doteraz sme si ukázali, ako zašifrovať správu pomocou Caesarovej šifry. Obaja účastníci však musia poznať rovnaký kľúč. Konkrétny posun na šifrovacom disku. A tu sa objavuje nový problém. Ak si kľúč pošlete cez micro:bit, môže ho zachytiť učiteľova monitorovacia zostava. Ak si ho poviete nahlas, môže ho počuť spolužiak. Dohodnutie sa na spoločnom kľúči bez toho, aby sa k nemu dostal útočník, je prekvapivo ťažké.

Predstavte si, že chcete kamarátovi na druhom konci mesta poslať šifrovanú správu. Musíte sa vopred dohodnúť na kľúči. Ale ako? Ak ho pošlete nezašifrovaný cez internet, môže ho zachytiť útočník a potom bez problémov prečíta všetky vaše správy. Zaslať kľúč otvorene by bolo rovnaké, ako zašifrovať správu a vedľa nej priložiť návod, ako ju rozlúštiť. Toto je jeden z najdôležitejších problémov celej kryptografie. Ako si bezpečne vymeniť kľúč cez kanál, ktorý niekto odpočúva?

## Výmena kľúčov

Ako vyriešiť problém výmeny kľúča? Na pochopenie princípu použijeme jednoduchú aktivitu s drevenou skrinkou, dvoma visiacimi zámkami a cukríkom (Obr. 17).

Obr. 17 Analógia bezpečnej výmeny správy bez priameho zdieľania kľúča

Krok 1. V prvej fáze učiteľ vloží cukrík do skrinky a posiela ju nezamknutú po triede. Skrinka predstavuje dátový paket na internete. Ktokoľvek ju môže otvoriť, prečítať obsah, vymeniť ho alebo skrinku zadržať. Presne tak funguje prenos nešifrovaných dát.

Krok 2. V druhej fáze učiteľ skrinku zamkne vlastným zámkom a posiela ju príjemcovi. Skrinka dorazí, ale príjemca ju nevie otvoriť. Nemá kľúč. Učiteľ zdôrazní, že svoj kľúč nemôže nikomu dať. Je to jeho súkromný kľúč a použiť ho môže jedine on. Niektorí žiaci sa pokúsia skrinku vypáčiť alebo rozbiť zámok. Učiteľ vysvetlí, že skrinka symbolizuje silné šifrovanie. Bez kľúča sa k obsahu nedostaneme (Obr. 18).

Krok 3. V tretej fáze učiteľ vytiahne druhý visiaci zámok a vyzve žiakov, aby navrhli riešenie. Postupne dospejú k myšlienke: príjemca pridá na skrinku vlastný zámok a pošle ju späť.

Krok 4. Učiteľ odomkne svoj zámok a posiela skrinku znovu príjemcovi. Ten ju odomkne svojím kľúčom a dostane cukrík.

Obr. 18. Ukážky z aktivity simulácie výmeny kľúčov.

Učiteľ využije záverečný moment ako výučbovú lekciu: Počas aktivity väčšina žiakov ochotne odovzdala svoj kľúč učiteľovi, keď o to požiadal. Odovzdaním súkromného kľúča komukoľvek, aj zdanlivo dôveryhodnej osobe, sa celý systém ochrany zrúti. Súkromný kľúč sa nikdy a nikomu neodovzdáva.

V žiadnom momente nebol žiadny kľúč prenesený cez sieť. Každý si ponechal svoj súkromný kľúč u seba. Toto je fyzická analógia asymetrického šifrovania ako princípu šifrovania s dvoma kľúčmi, súkromným a verejným. Na tomto princípe je postavený napríklad aj protokol HTTPS, teda zabezpečená komunikácia na internete.

V digitálnom svete skrinka predstavuje šifrovanú správu, visiaci zámok zodpovedá verejnému kľúču, teda kľúču, ktorý môže poznať a používať každý. Kľúč od zámku predstavuje súkromný kľúč, ktorý pozná iba jeho majiteľ. Zamknutie skrinky predstavuje zašifrovaniu správy verejným kľúčom príjemcu a otvorenie skrinky zodpovedá dešifrovaniu súkromným kľúčom príjemcu. Verejný kľúč môže byť voľne dostupný na internete. Jeho jedinou úlohou je správu zamknúť. Súkromný kľúč slúži výlučne na jej otvorenie a nikdy sa nezdieľa. Na internete teda môže existovať ľubovoľný počet kópií verejného kľúča, ale súkromný kľúč existuje vždy len v jednej kópii.

# Záver

Workshop Rádiošpióni previedol žiakov celou cestou od otvorenej rádiovej komunikácie až po princípy asymetrického šifrovania. Žiaci nezískali len teoretické vedomosti. Každý krok si vyskúšali na vlastnej koži. Najskôr si mysleli, že komunikujú súkromne. Potom zistili, že ich správy čítal niekto iný. A nakoniec pochopili, prečo šifrovanie nie je len technická záležitosť, ale základná podmienka dôvery v digitálnom svete.

Kľúčové pojmy, ktoré by si mal každý žiak odniesť: broadcast ako správa pre všetkých, plaintext ako nezašifrovaná správa, šifrovanie ako prepis správy do nečitateľnej podoby, kľúč ako pravidlo na šifrovanie a dešifrovanie, Man-in-the-Middle ako útočník, ktorý odpočúva bez vedomia účastníkov, verejný a súkromný kľúč ako základ asymetrického šifrovania.

Princípy, ktoré žiaci spoznali na micro:bite, nie sú len školskou ukážkou. Každý deň ich používajú bez toho, aby o tom vedeli. Pri každom načítaní stránky so zámočkom v prehliadači, pri každom prihlásení do e-mailu, pri každej platbe cez internet. Zelený zámoček v prehliadači znamená, že prebieha šifrovaná komunikácia postavená na rovnakom princípe, aký si dnes vyskúšali so skrinkou a dvoma zámkami.

## Odporúčania pre učiteľa

Workshop je navrhnutý ako samostatný celok, no jeho témy prirodzene nadväzujú na ďalšie oblasti informatiky a mediálnej výchovy. Po absolvovaní workshopu odporúčame zaradiť krátku reflexiu, napríklad kartičkovú aktivitu, kde žiaci napíšu jednu vec, ktorú si odnášajú, a jednu otázku, ktorá im ostala. Tému šifrovania možno ďalej rozvíjať cez históriu kryptografie, moderné šifrovacie algoritmy alebo diskusiu o ochrane osobných údajov. Pre pokročilejšie skupiny je možné rozšíriť workshop o implementáciu jednoduchej Caesarovej šifry priamo v MakeCode. Monitorovaciu zostavu odporúčame pripraviť a otestovať deň vopred. Ide o technicky najnáročnejšiu časť a akákoľvek chyba v tejto fáze by oslabila kľúčový dramatický moment workshopu.

Zostava pomôcok k realizácii workshopu Rádiošpióni.

Tento dokument bol vypracovaný pre projekt Nitrianske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (17R05-04-V01-00003)

|  | Nitrianske kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti |  |
| --- | --- | --- |